PentaKoszt

ELPROJEKT-ANDRZEJ JUNG

80-344 GDAŃSK UL GOSPODY 5A/80

.

PRZEDMIAR  ROBÓT-SIECI NN+ OŚWIETLENIE

ST-E.03.2- HIW/01  CPV 45300000-0;45315600-4;;45315700-4;45316100-3

-------------

OBIEKT      :  REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-SIECI ZAS.ENER.BUD.ORAZ OŚW.TERENU

-------------

ADRES       :  TEREN HIPODROMU  W SOPOCIE  PRZY UL POLNEJ 1

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-SIECI ZAS.BUD.ENERGETYCZNEGO BUD. ORAZ OŚWIETLENIE  TERENU

-------------

INWESTOR    :  HIPODROM SOPOT  SPÓŁKA Z O.O 81-745 SOPOT  UL POLNA 1

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT W. MOTYKA                 2012.01.29

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-0-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315600-4-LINIE  KABLOWE NN

45316100-3-OŚWIETLENIE TERENU

45315700-5-ROZDZIELNICE

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBÓT-SIECI NN+OŚWIETL.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-SIECI ZAS.ENER.BUD.ORAZ OŚW.TERENU

Rodzaj robot : ELEKTR.-SIECI ZAS.BUD.ENERGETYCZNEGO BUD. ORAZ OŚWIETLENIE  TERENU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materiały | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 ST-E-03.2-LINIE  KABLOWE |           |             |           |            |            |           |                 |

|   NN-45315600-4;45315700-5  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    5184,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 ST-E-03.2-ROZDZIELNICE  ;|           |             |           |            |            |           |                 |

|   ZŁĄCZA 45315700-5         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     123,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 ST-E-03.2-BARIERKI       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OCHRONNE ;PRÓBY  I        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POMIARY  MONTAŻOWE 45310000-3         |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     108,8       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ST-E-03.2-LINIE  KABLOWE |           |             |           |            |            |           |                 |

|   NN DLA  OŚWIETLENIA       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   TERENU-45315600-4         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    2657,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 ST-E-03.2-OSPRZĘT        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWY ;SZAFKI  -  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45316100-6                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     795,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 ST-E-03.2-BARIERKI       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OCHRONNE;PRÓBY  I         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POMIARY   OŚWIETLENIA 45310000-3      |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     511,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  7 ST-E-03.2-DEMONTAŻE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    1104,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G   10484,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

wg ST-E.03.2- HIW/01  CPV 45300000-0;45315600-4;;45315700-4;45316100-3

nr strony   2

Element   1 ST-E-03.2-LINIE  KABLOWE NN-45315600-4;45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1. | ST-E-03.2  |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY       |M     |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT |      |        |           |          |

|     |            |              |KAT. III                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  2. | ST-E-03.2  |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY   |M     |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC |      |        |           |          |

|     |            |              |ROWU DO 0.8M                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  3. | ST-E-03.2  |0201-0701  21 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI 278-90=188 GLEBOKOSC   |M     | 188,000|           |          |

|     |            |KNR           |ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. I-II |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  4. | ST-E-03.2  |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI 649-361.52=287.48      |M     | 287,480|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT |      |        |           |          |

|     |            |              |KAT. III                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  5. | ST-E-03.2  |0201-0701  24 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M     | 545,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. I-II              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  6. | ST-E-03.2  |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI  1005-215.14=789.86    |M     | 789,860|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT |      |        |           |          |

|     |            |              |KAT. III                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  7. | ST-E-03.2  |0201-0701  27 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M     |  15,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.8M GRUNT KAT. I-II              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  8. | ST-E-03.2  |0201-0701  28 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M     |  35,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.8M GRUNT KAT. III               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  9. | ST-E-03.2  |0201-0701  31 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M     | 180,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 10. | ST-E-03.2  |0201-0317  02 |WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH   DLA  MUF |M3    |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 11. | ST-E-03.2  |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M     | 846,480|           |          |

|     |            |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M   1298-451.52=846.48      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 12. | ST-E-03.2  |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M     |2454,580|           |          |

|     |            |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M   2669.72-215.4=2454.58   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 13. | ST-E-03.2  |0510-0301  03 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M     | 820,000|           |          |

|     |            |KNR           |0.1 M DODATEK ZA KAZDE 0.2 M POWYZEJ 0.6 M            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 14. | ST-E-03.2  |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW DVK 110     |M     | 865,000|           |          |

|     |            |KNR           |1060-195=865                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 15. | ST-E-03.2  |0510-0107  04 |RECZNE UKLAD.W KANAL. ODKR.BEZ MOCOW. KABLI WIELOZYL. |M     |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YAKY 4X120            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 16. | ST-E-03.2  |0510-0103  03 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M     | 219,380|           |          |

|     |            |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YAKY 4X120  -PRZYKR.  |      |        |           |          |

|     |            |              |FOLIA 475-255.62=219.38                               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 17. | ST-E-03.2  |0510-0114  03 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YAKY  |M     | 135,000|           |          |

|     |            |KNR           |4X120  225-90=135                                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 18. | ST-E-03.2  |0510-0117  03 |UKLAD.W ZLACZU KABLOWYM .BEZ MOC.KABLI WIELOZYL.NA    |M     |  35,000|           |          |

|     |            |KNR           |NAP.1KV KABEL YAKY 4X120                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 19. | ST-E-03.2  |0510-0103  07 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M     |1545,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA NAPIECIE 1 KV KABEL YAKY 4X240    -PRZYKR. FOLIA   |      |        |           |          |

|     |            |              |1545                                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 20. | ST-E-03.2  |0510-0114  06 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1 KV KABEL YAKY |M     | 460,000|           |          |

|     |            |KNR           |4X240  565-105=460                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.2- HIW/01  CPV 45300000-0;45315600-4;;45315700-4;45316100-3

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 21. | ST-E-03.2  |0510-0117  07 |UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM BEZ MOC.KABLI WIELOZYL.NA    |M     |  55,000|           |          |

|     |            |KNR           |NAP.1 KV KABEL YAKY 4X240                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 22. | ST-E-03.2  |0510-0107  05 |RECZNE UKLAD.W KANAL. ODKR.BEZ MOCOW. KABLI WIELOZYL. |M     |  45,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YAKY 4X240            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 23. | ST-E-03.2  |0510-0103  03 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M     | 157,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YAKY 4X25 -30;4X35-80;|      |        |           |          |

|     |            |              |4X50-47 -PRZYKR. FOLIA                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 24. | ST-E-03.2  |0510-0107  03 |RECZNE UKLAD.W KANAL. ODKR.BEZ MOCOW. KABLI WIELOZYL. |M     |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YAKY 4X35-6;4X50-6    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 25. | ST-E-03.2  |0510-0114  03 |UKLAD.W RURACH ALBO PUSTAK.LUB KANAL.ZAMK.KABLI       |M     |  70,000|           |          |

|     |            |KNR           |WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV KABEL YAKY 4X25-20;    |      |        |           |          |

|     |            |              |4X35-20;4X50-30;                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 26. | ST-E-03.2  |0510-0117  03 |UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM KABEL YAKY 4X25-5;4X35-15;   |M     |  28,000|           |          |

|     |            |KNR           |4X50-8.0                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 27. | ST-E-03.2  |0508-0608  07 |UKLADANIE BEDNARKI W  ROWACH KABLOWYCH W ROWACH       |M     |1971,920|           |          |

|     |            |KNR           |KABLOWYCH -BEDNARKA PFE 30X4 2675-703.08=1971.92      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 28. | ST-E-03.2  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 29. | ST-E-03.2  |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE   20- |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |10=10 WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN.|      |        |           |          |

|     |            |              |DO 200MM2                                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 30. | ST-E-03.2  |0510-0508  08 |MONTAZ MUF Z RUR TERMOKURCZ.NA KABL. ALUM.O IZOL.I    |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV MUFA  KABLOWA            |      |        |           |          |

|     |            |              |PRZELOTOWA   ILP-CX 4X240 1 KV -2;ILP-CX4X120-2       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 31. | ST-E-03.2  |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI 1277-451.52=825.48.|M     | 475,480|           |          |

|     |            |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC |      |        |           |          |

|     |            |              |ROWU DO 0.6M                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 32. | ST-E-03.2  |0201-0704  24 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M     |1334,860|           |          |

|     |            |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. I-II GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 33. | ST-E-03.2  |0201-0704  28 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M     |  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKOPU DO 0.8M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 34. | ST-E-03.2  |0201-0704  31 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M     | 180,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKOPU DO 1.0M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 35. | ST-E-03.2  |0201-0320  02 |ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH         |M3    |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 36. | ST-E-03.2  |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI       |M3    | 242,220|           |          |

|     |            |KNR           |UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 37. | ST-E-03.2  |0510-0603  07 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   25  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 38. | ST-E-03.2  |0510-0603  07 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   35  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 39. | ST-E-03.2  |0510-0603  07 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   50  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.2- HIW/01  CPV 45300000-0;45315600-4;;45315700-4;45316100-3

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 40. | ST-E-03.2  |0510-0603  08 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  120  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2  18-16=2                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 41. | ST-E-03.2  |0510-0603  10 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT   |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2  34-12=22                                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 ST-E-03.2-ROZDZIELNICE  ;ZLACZA 45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 42. | ST-E-03.2  |0515-0919  01 |ZLACZE  KABLOWE  ZK3E/240-1;ZK3E/120-1;ZK2A/120-1.    |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |FUNDAMENT  Z3-2;Z2-1                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 43. | ST-E-03.2  |0515-0919  03 |ZLACZE  KABLOWE ZK/TL9/ZK2A+ SL1/-1                   |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 44. | ST-E-03.2  |0515-0919  03 |PUNKTY POBORU  ENERGI-Rgn9; Rgn5.1;Rgn4.1 Rgn7;Rgn8;  |SZT   |   7,000|           |          |

|     |            |KNR           |RgnS;RgnT;                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 ST-E-03.2-BARIERKI  OCHRONNE ;PROBY  I POMIARY  MONTAZOWE 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 45. | ST-E-03.2  |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA  292-   |M     | 142,000|           |          |

|     |            |KNR           |150=142 TASMA  OSTRZEGAWCZA                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 46. | ST-E-03.2  |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN. 292-     |M     | 142,000|           |          |

|     |            |KNR           |150=142 ROZEBRANIE                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 47. | ST-E-03.2  |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH SZPILKI  STALOWE           |SZT   |  10,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 48. | ST-E-03.2  |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT   |  10,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 49. | ST-E-03.2  |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ  31-10=21    |ODC.  |  21,000|           |          |

|     |            |KNR           |KABEL NN O ILOSCI ZYL DO 4                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 50. | ST-E-03.2  |0403-1203  03 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL        |ODC.  |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |STEROWNICZY O ILOSCI ZYL DO 20                        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 51. | ST-E-03.2  |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR|  31,000|           |          |

|     |            |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 52. | ST-E-03.2  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR|  31,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 53. | ST-E-03.2  |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 54. | ST-E-03.2  |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 55. | ST-E-03.2  |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ST-E-03.2-LINIE  KABLOWE NN DLA  OSWIETLENIA  TERENU-45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 56. | ST-E-03.2  |0201-0701  45 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY       |M     |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT |      |        |           |          |

|     |            |              |KAT. III                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 57. | ST-E-03.2  |0201-0704  45 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY   |M     |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC |      |        |           |          |

|     |            |              |ROWU DO 0.8M                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.2- HIW/01  CPV 45300000-0;45315600-4;;45315700-4;45316100-3

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 58. | ST-E-03.2  |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI  2091-838.21=1252.79   |M     |1252,790|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT |      |        |           |          |

|     |            |              |KAT. III                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 59. | ST-E-03.2  |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M     | 384,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 60. | ST-E-03.2  |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M     |2505,580|           |          |

|     |            |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M   4182-1676.42=2505.58    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 61. | ST-E-03.2  |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M     | 768,000|           |          |

|     |            |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 62. | ST-E-03.2  |0510-0303  01 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW DVK50       |M     | 284,000|           |          |

|     |            |KNR           |429-145=284                                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 63. | ST-E-03.2  |0510-0103  03 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M     |1325,790|           |          |

|     |            |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YAKY 4X16 -PRZYKR.    |      |        |           |          |

|     |            |              |FOLIA  2091-765.21=1325.79                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 64. | ST-E-03.2  |0510-0114  03 |UKLAD.W RURACH ALBO PUSTAK.LUB KANAL.ZAMK.KABLI       |M     | 239,000|           |          |

|     |            |KNR           |WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV KABEL YAKY 4X16  384-  |      |        |           |          |

|     |            |              |145=239                                               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 65. | ST-E-03.2  |0510-0117  03 |UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM;SZAFCE;STACJI KABEL YAKY 4X16|M     |  30,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 66. | ST-E-03.2  |0510-0117  03 |UKLAD.W SLUPACH  OSWIETLENIOWYCH KABEL YAKY 4X16      |M     | 285,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 67. | ST-E-03.2  |0508-0608  07 |UKLADANIE BEDNARKI W  ROWACH KABLOWYCH    1670-910.   |M     | 759,790|           |          |

|     |            |KNR           |21=759.79 W ROWACH KABLOWYCH -BEDNARKA PFE 30X4       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 68. | ST-E-03.2  |0510-0809  11 |MONTAZ UZIEMIEN   PRET  FI 20 MECHANICZNE POGRAZENIE  |M     | 120,000|           |          |

|     |            |KNR           |UZIOMOW PIONOWYCH PRETOWYCH, GRUNT KAT. III           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 69. | ST-E-03.2  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE  63-  |SZT   |  43,000|           |          |

|     |            |KNR           |20=43 WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN.|      |        |           |          |

|     |            |              |DO 120MM2                                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 70. | ST-E-03.2  |0508-0812  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW POJEDYNCZYCH W IZOL. POLWIN.    |SZT   |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |POD ZACISKI LUB BOLCE DO  16 MM2   126-104=22         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 71. | ST-E-03.2  |0508-0814  02 |MONTAZ KONCOWEK ZACISKANE TYPU K, ZYLY MIEDZ. DO  16  |SZT   | 126,000|           |          |

|     |            |KNR           |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 72. | ST-E-03.2  |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI   2091-838.21      |M     |1252,790|           |          |

|     |            |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC |      |        |           |          |

|     |            |              |ROWU DO 0.6M                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 73. | ST-E-03.2  |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M     | 384,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 74. | ST-E-03.2  |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI       |M3    | 146,300|           |          |

|     |            |KNR           |UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 75. | ST-E-03.2  |0508-0107  04 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY|  36,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 47                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 76. | ST-E-03.2  |0403-1001  30 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     |  36,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP36,RIS36,RL47,WYKUW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MECHAN. NA PODL. Z BETONU                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 77. | ST-E-03.2  |0403-1012  02 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 50,0 MM             |M     |  36,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 78. | ST-E-03.2  |0508-0207  03 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YKY 5X4            |M     |  42,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 79. | ST-E-03.2  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.2- HIW/01  CPV 45300000-0;45315600-4;;45315700-4;45316100-3

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 80. | ST-E-03.2  |0510-0603  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT   | 107,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   16  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2 120-13                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 ST-E-03.2-OSPRZET  OSWIETLENIOWY ;SZAFKI  -45316100-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 81. | ST-E-03.2  |0201-0707  02 |WYKOPY RECZNE WRAZ Z ZASYP.DLA SLUP.ELEKTROENERG.     |M3    |  69,200|           |          |

|     |            |KNR           |LINII NAPOWIETRZNEJ NN WYKOPY O GLEB.DO 1.5M  GRUNT   |      |        |           |          |

|     |            |              |KAT.III  90-20.8=69.2                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 82. | ST-E-03.2  |0512-0307  01 |ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH CZESCI SLUPOW              |M2    |  69,200|           |          |

|     |            |KNR           |OSWIETLENIOWYCH NOWYCH I ISTN. ZABEZPIECZENIE         |      |        |           |          |

|     |            |              |PODZIEMNEJ CZESCI SLUPA  90-21.67=69.2                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 83. | ST-E-03.2  |0510-0708  05 |RECZNE STAWIANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH     21-13=8   |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |SLUP STALOWY TYP  ROBIO 5/1+FUNDAMENT 100/40          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 84. | ST-E-03.2  |0510-0708  07 |RECZNE STAWIANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH SLUP STALOWY  |SZT   |  26,000|           |          |

|     |            |KNR           |SAL 12,3-4;;THALES 12--L-2M-9;THALES 12-1M-13         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 85. | ST-E-03.2  |0510-0708  07 |RECZNE STAWIANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH SLUP STALOWY  |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |KOLUMNA  HGP-441+VGP442+ ZAPLON                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 86. | ST-E-03.2  |0510-0708  09 |RECZNE STAWIANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH SLUP STALOWY  |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |THALES  T4  12/6M, W GRUNCIE KAT. I-III               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 87. | ST-E-03.2  |0708-0805  01 |MALOWANIE     270-65=205 LITER LUB CYFR NA POW.       |SZT   | 205,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZEWNETRZNYCH                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 88. | ST-E-03.2  |0708-0805  03 |MALOWANIE  100-24=76 SYMBOLI                          |SZT   |  76,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 89. | ST-E-03.2  |0510-1001  04 |MONTAZ SKRZYNEK ORAZ TABLICZEK BEZPIECZNIKOWYCH LUB   |SZT   |  37,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZACISKOWYCH TABLICZKA BEZPIECZNIKOWA TB1-50-13=37     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 90. | ST-E-03.2  |0510-1002  04 |MONTAZ WYSIEGNIKOW RUROWYCH WYSIEGNIK TYPU WP 2M-9 W  |SZT   |   9,000|           |          |

|     |            |KNR           |CENIE  SLUPA                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 91. | ST-E-03.2  |0510-1004  11 |WCIAGANIE PRZEWODOW W SLUPY LATARN LUB WYSIEGNIKI     |M     | 522,000|           |          |

|     |            |KNR           |OSWIETL.ALBO RURY OSLONOWE YDY -3X2,5-750V WCIAGANY Z |      |        |           |          |

|     |            |              |UDZIAL.PODNOSN.SAMOCH.W SLUP 613-91=522               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 92. | ST-E-03.2  |0510-1005  07 |MONTAZ NA WYSIEGNIKU OPRAW DO LAMP 54-13=41 OPRAWA OW |SZT   |  41,000|           |          |

|     |            |KNR           |150-5;OW-100W-3;MODENA SGP 681150W-29;MODENA -70W-4   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 93. | ST-E-03.2  |0515-0919  01 |PUNKT  STEROWANIA  OSWIETLENIEM  SO9                  |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 94. | ST-E-03.2  |0515-0919  01 |SZAFKA  SO1                                           |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 95. | ST-E-03.2  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 378,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2   456-    |      |        |           |          |

|     |            |              |78=378                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 ST-E-03.2-BARIERKI  OCHRONNE;PROBY  I POMIARY   OSWIETLENIA 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 96. | ST-E-03.2  |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M     |3750,000|           |          |

|     |            |KNR           |OSTRZEGAWCZA   4950-1200=3750                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 97. | ST-E-03.2  |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M     |3750,000|           |          |

|     |            |KNR           |ROZEBRANIE                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 98. | ST-E-03.2  |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT   |  80,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.2- HIW/01  CPV 45300000-0;45315600-4;;45315700-4;45316100-3

nr strony   7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 99. | ST-E-03.2  |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT   |  80,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|100. | ST-E-03.2  |0231-0703  02 |PRZYMOCOWANIE I ZDEJMOWANIE TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH   |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZNAKI ZAKAZ.NAKAZ.OSTRZEG.INFORMAC.PRZYMOC.TABL.O POW.|      |        |           |          |

|     |            |              |POW.0.3M2                                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|101. | ST-E-03.2  |0231-0703  02 |DEMONTAZ  TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH                     |SZT   |  10,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|102. | ST-E-03.2  |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.  |  63,000|           |          |

|     |            |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|103. | ST-E-03.2  |0403-1202  02 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 3                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|104. | ST-E-03.2  |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR|  68,000|           |          |

|     |            |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|105. | ST-E-03.2  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR|  63,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|106. | ST-E-03.2  |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL   |  63,000|           |          |

|     |            |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|      |        |           |          |

|     |            |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|107. | ST-E-03.2  |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|108. | ST-E-03.2  |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|109. | ST-E-03.2  |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Element   7 ST-E-03.2-DEMONTAZE 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|110. | ST-E-03.2  |K005-0901  02b|Demontaz  slupow linii napowietrznej NN Slup          |SLUP  |  64,000|           |          |

|     |            |KNNR          |pojedynczy z ustojami,  80-16=64                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|111. | ST-E-03.2  |K005-0901  05b|Demontaz slupow linii napowietrznej NN Slup           |SLUP  |   6,000|           |          |

|     |            |KNNR          |rozkraczny,  8-2=6                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|112. | ST-E-03.2  |K005-0902  02 |Demontaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii       |SZT   |  78,000|           |          |

|     |            |KNNR          |napowietrznej NN 80-2=78                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|113. | ST-E-03.2  |K005-1004  02 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego 120-26=94     |SZT   |  94,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|114. | ST-E-03.2  |K009-0801  10 |Kable wielozylowe ukladane w ziemi     1250-780=470   |M     | 470,000|           |          |

|     |            |KNNR          |Demontaz kabla o masie do 3.0 kg/m, grunt kat. III-IV |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|115. | ST-E-03.2  |K009-0101  07 |Zlacza kablowe i urzadzenia samoczynnego zalaczania   |KPL   |   8,000|           |          |

|     |            |KNNR          |rezerwy Demontaz zlacza kablowego - podwojne          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|116. | ST-E-03.2  |0515-0701  06 |DEMONTAZ  ODLACZENIE  TRANSFORMATORA W ISTNIEJACEJ    |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |STACJI                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|117. | ST-E-03.2  |0515-0701  05 |DEMONTAZ TRANSFORMATORA W ISTNIEJACEJ STACJI          |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |JEDNOSTKA O MASIE PONAD 3.0-5.0 T -USTAWIENIE         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|118. | ST-E-03.2  |0514-0102  06 |DEMONTAZ ROZDZIELNIC SN Z APARATURA POMOCNICZA W      |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |ISTNIEJACEJ STACJI                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|119. | ST-E-03.2  |Mm159287      |UTYLIZACJA   KABLI                                    |T     |   1,500|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|120. | ST-E-03.2  |Mm159287      |UTYLIZACJA   KABLI                                    |T     |   4,350|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   7

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona   8

PRZEDMIAR  ROBÓT-SIECI NN+OSWIETL.

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogółem                                                         10484,4532 r-g

MATERIAŁY

---------

1040700 Lepik asfaltowy na zimno                                                   138,4000 kg

1102375 PRET  UZIEMIAJACY POMIEDZIOWANY 0 12MM                                     120,0000 m.

1120011 BEDNARKA OCYNKOWANA 30X4 1M=0.942KG                                       2573,2708 kg

1511709 FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA - CZARNA                    28,1000 dm3

1560414 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm                1363,8114 m2

1562113 TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA.                                        4047,6800 M

1601800 PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH                                                 452,2315 m3

1602503 ZWIR DO BETONOW ZWYKLYCH WIELOFRAKCYJNY UZIARN.5-80 MM /GR.I/                6,3920 m3

1700301 Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35"                                  2,6160 t

2220212 PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE 50X50X7CM                                         38,0000 szt

2301400 Roztwor asfaltowy do gruntowania                                            47,7480 kg

3930000 Woda                                                                         0,4000 m3

3992001 ELEMENTY NA DROGACH-SZPILKI  STALOWE  DO BARIEREK                           10,0000 SZT

3992003 ELEMENTY NA DROGACH-SLUPKI STALOWE OGRANICZAJACE                            80,0000 szt.

6760901 TASMA "DENSO" PLASTYCZNA                                                     0,0048 m2

7052210 SZAFKA  SO1                                                                  1,0000 kpl.

7056315 SZAFY POBORU  ENERGI-RGN7                                                    1,0000 szt.

7056315 SZAFY POBORU  ENERGI-RGN8                                                    1,0000 szt.

7056315 SZAFY POBORU  ENERGI-RGN9                                                    1,0000 szt.

7056315 SZAFY POBORU  ENERGI-RGNS                                                    1,0000 szt.

7056315 SZAFY POBORU  ENERGI-RGNT                                                    1,0000 szt.

7056315 SZAFY POBORU  ENERGI-RGN4.1                                                  1,0000 szt.

7056315 SZAFY POBORU  ENERGI-RGN5.1                                                  1,0000 szt.

7301181 OPRAWA   ZEWNETRZNA  OW-150W/150W                                            5,0000 szt.

7301181 OPRAWA   ZEWNETRZNA  OW-100W/100W                                            3,0000 szt.

7301181 OPRAWA   ZEWNETRZNA  MODENA  SPG 681 -150W                                  29,0000 szt.

7301181 OPRAWA   ZEWNETRZNA  MODENA  SPG 681 -100W                                   4,0000 szt.

7350610 LAMPA SODOWA HPS -E 1X70W/50W                                                4,0000 szt

7350610 LAMPA SODOWA HPS -T-100W                                                    16,0000 szt

7350610 LAMPA SODOWA HPS -T-150W                                                    34,0000 szt

7501002 WKLADKA BEZPIECZNIKOWA 500V,TYP BIWTS 6A                                    37,0000 szt.

7580006 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS47                          37,4400 m

7581111 RURY OSLONOWE TYP DVK110                                                   865,0000 m

7581119 RURY OSLONOWE TYP DVK50                                                    295,3600 m

7593113 ZLACZE KABLOWE ZK2A-/120                                                     1,0000 kpl.

7593115 FUNDAMENT POD ZLACZE ZK-3 WOLNOSTOJACE                                       2,0000 kpl

7593118 FUNDAMENT POD ZK-2 WOLNOSTOJACE "ELCOM"                                      2,0000 kpl

7595004 TABLICZKA BEZPIECZNIKOWA TYP TB-1 /4X35/DO SLUPA                            37,0000 szt

7620501 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-16                       428,0000 szt

7620502 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-25                         8,0000 szt

7620503 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-35                        24,0000 szt.

7620504 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-50                        16,0000 szt

7620507 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-120                        8,0000 szt

7620510 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-240                       88,0000 szt

7620905 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-16/6.5                    129,7800 szt

7631106 MUFA  TERMOKURCZLIWA  ILP-CX-4-240/0,6/1KV                                   2,0000 kpl.

7631110 MUFA  TERMOKURCZLIWA  ILP-CX-4X 120- 0,6/1KV                                 2,0000 kpl.

7640100 OPASKA KABLOWA TYPU OKI                                                    177,0500 szt

7950808 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X2.5 MM2 750 V                    522,0000 m

7961512 KABEL YKY  5x4 MM2                                                          42,0000 m

7962104 KABEL ENERGETYCZ.YAKY 4X16 MM2 DO 1 KV                                    1879,7900 m

7962105 KABEL ENERGETYCZ.YAKY 4X25 MM2 DO 1 KV                                      55,0000 m

7962106 KABEL ENERGETYCZ.YAKY 4X35 MM2 DO 1 KV                                     121,0000 m

7962107 KABEL ENERGETYCZ.YAKY 4X50 MM2 DO 1 KV                                      91,0000 m

7962110 KABEL ENERGETYCZ.YAKY 4X120MM2 DO 1 KV  prod."TELE-FONIKA"                 395,3800 m

7962113 KABEL ENERGETYCZ.YAKY 4X240MM2 DO 1 KV PROD TELE-FONIKA                   2105,0000 m

8112133 SLUP  KOLUNMA  HGP 441+CGP442+ZAPLON                                         4,0000 szt.

8112155 SLUP SLALOWY TYP  ROBIO 5/1                                                  8,0000 KPL

8112155 SLUP SLALOWY TYP  SAL 12,3                                                   4,0000 KPL

8112155 SLUP SLALOWY TYP  THALES T4 12-  1WYS 12L-2M;1WYS.6-1M                       4,0000 KPL

8112155 SLUP SLALOWY TYP  THALES 12+ WYSIEGNIK 1M                                   13,0000 KPL

8112155 SLUP SLALOWY TYP  THALES 12+ WYS 2M                                          9,0000 KPL

8140113 FUNDAMENT  F-150/40                                                         29,0000 kpl

8140113 FUNDAMENT  F-120V/43                                                         8,0000 kpl

8140113 FUNDAMENT  FB-6                                                              7,0000 kpl

9132068 SZAFKA  STEROWANIA OSWIETLENIEM SO9 Z APARATURA I FUNDAMENTEM                1,0000 KPL

m000719 ZLACZE KABLOWE ZK-3E/240 Z/V                                                 1,0000 SZT

m000719 ZLACZE KABLOWE ZK-2a/240 Z ZV                                                1,0000 SZT

m158876 INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                                       2,0000 KPL

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona   9

PRZEDMIAR  ROBÓT-SIECI NN+OSWIETL.

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

m159275 OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ                                     2,0000 KPL

m159285 ZLACZE KABLOWE  ZK3E/120 Z ZACISKAMI ZV                                      1,0000 KPL

m159287 UTYLIZACJA   KABLI                                                           1,5000 T

m159287 UTYLIZACJA   SLUPOW  ZELBETOWYCH  NA  WYSYPISKU                              4,3500 T

m159306 WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                                         2,0000 KPL

SPRZĘT

------

11131   Koparka kolowa 0,25m3 (1)                                                    1,3200 m-g

12612   Ubijak elektryczny 200 kg                                                   53,6158 m-g

21821   Wibromlot spalinowy do 4kW                                                  25,2000 m-g

31100   Zuraw samochodowy (1)                                                       12,5100 m-g

31112   ZURAW SAMOCHODOWY 4 T /1/                                                   18,9000 m-g

31114   Zuraw samochodowy 5-6 t /1/                                                  1,7000 m-g

31116   Zuraw samochodowy 7-10  t /1/                                                4,2500 m-g

39000   Srodek transportowy (1)                                                     30,5875 m-g

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                 52,8366 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                  56,4938 m-g

39650   Przyczepa dluzycowa                                                         15,2600 m-g

39651   Przyczepa dluzycowa 4.5t                                                    16,8000 m-g

39811   Samochod samowyladowczy 5t /1/                                              67,9018 m-g

39911   SAMOCHOD WIEZOWY TELESKOP. LUB LINOWY Z PLATFORMA I BALKONEM /2/            15,6600 m-g

39912   PODNOSNIK MONTAZOWY SAMOCHODOWY HYDRAULICZNY                                14,3500 m-g

39912   Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny (2)                            19,2700 m-g

39970   Przyczepa do przewozenia kabli                                               2,1150 m-g

39971   PRZYCZEPA DO PRZEWOZENIA KABLI DO 4 T                                       11,4754 m-g

39972   Przyczepa do przewozenia kabli 4-7 t                                        10,0995 m-g

71435   PRASA HYDRAULICZNA Z NAP.ELEKTR. 100 T                                       1,5000 m-g

72111   Spawarka wirujaca 300A                                                       1,1000 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                             152,2827 m-g

Koniec zestawienia