PentaKoszt

ELPROJEKT-ANDRZEJ JUNG

80-344 GDAŃSK UL GOSPODY 5A/80

.

PRZEDMIAR ROBÓT -E3P BUD NR1

ST-E.03.8- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

-------------

OBIEKT      :  REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-STAJNIA REKREACYJNA NR 1

-------------

ADRES       :  TEREN HIPODROMU  W SOPOCIE  PRZY UL POLNEJ 1

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

-------------

INWESTOR    :  HIPODROM SOPOT  SPÓŁKA Z O.O 81-745 SOPOT  UL POLNA 1

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT W. MOTYKA                 2012.02.20

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315700-5-ROZDZIELNICE

45311200-2-OPRAWY OŚWIETLENIOWE

45311000-0-UKŁADANIE  PRZEWODÓW I KABLI

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR ROBÓT -E3P BUD NR1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-STAJNIA REKREACYJNA NR 1

Rodzaj robot : ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robót    | Robocizna |   Materiały | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 ST-E-03.8-ROZDZIELNICE-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315700-5                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     257,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 ST-E-03.8-WEWNĘTRZNE     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   LINIE  ZASILAJĄCE-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     992,8       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 ST-E-03.8-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   DO  URZĄDZEŃ              |           |             |           |            |            |           |                 |

|   TECHNOLOGICZNYCH          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      86,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ST-E-03.8-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWA 45310000-3  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    2501,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 ST-E-03.8-OPRAWY         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWE  -45311200- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2                         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     385,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 ST-E-03.8-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   UZIEMIAJĄCA -45310000-3   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     758,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  7 ST-E-03.8-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   FUNDAMENTY 45310000-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     217,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  8 ST-E-03.8-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA -DACH      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     457,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  9 ST-E-03.8-PRÓBY  I       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POMIARY ELEKTRYCZNE-      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     682,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    6340,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.8- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   2

Element   1 ST-E-03.8-ROZDZIELNICE-45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1. | ST-E-03.8  |0514-0102  02 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW.250 KG ROZDZIELNICA  RG1 Z       |      |        |           |          |

|     |            |              |APARATURA  STEROWNICZA                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  2. | ST-E-03.8  |0514-0101  05 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE DO 250 KG ROZDZIELNICE  TL1.1;TL.2;  |      |        |           |          |

|     |            |              |TL1.3;TL1.4;TL1.5/TL                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  3. | ST-E-03.8  |0514-0101  04 |MONTAZ  ROZDZIELNIC-T1.1.1-T1.1.4 SZT4;T1.2.1-T1.2.4- |SZT   |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZT4 T1.3.1-T.3.2-SZT2;T1.4.1-T1.4.4-SZT4             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  4. | ST-E-03.8  |0514-0101  03 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE DO 250 KG ROZDZIELNICA  TZ Z         |      |        |           |          |

|     |            |              |APARATURA  STEROWNICZA                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  5. | ST-E-03.8  |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT   | 152,000|           |          |

|     |            |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  6. | ST-E-03.8  |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  7. | ST-E-03.8  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 384,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  8. | ST-E-03.8  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  9. | ST-E-03.8  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 10 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 10. | ST-E-03.8  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 11. | ST-E-03.8  |0508-0404  02 |MONTAZ SKRZYNEK STEROWNICZYCH WYLACZNIK P POZ -PWP    |SZT   |   6,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 12. | ST-E-03.8  |0508-0805  06 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |OBJETOSC DO 1.00 DCM3                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 13. | ST-E-03.8  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 14. | ST-E-03.8  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 15. | ST-E-03.8  |0508-0401  03 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 2-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 16. | ST-E-03.8  |0508-0404  07 |MONTAZ FOTOKOMORKI GRASSLIN                           |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 ST-E-03.8-WEWNETRZNE  LINIE  ZASILAJACE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 17. | ST-E-03.8  |0508-0705  07 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M     | 140,000|           |          |

|     |            |KNR           |"U575" -PRZYKREC. DO GOTOW.OTW.-SZER. 100MM BAKS 100  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 18. | ST-E-03.8  |0508-0705  08 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA "K-|M     | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |200                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 19. | ST-E-03.8  |0508-0705  07 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M     | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |"U575" -PRZYKREC. DO GOTOW.OTW.-SZER. 100MM BAKS 50   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 20. | ST-E-03.8  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -P-200                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.8- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 21. | ST-E-03.8  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     | 140,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -PRZYKRECANE P-100                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 22. | ST-E-03.8  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -PRZYKRECANE P-50                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 23. | ST-E-03.8  |0508-0702  10 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT   | 540,000|           |          |

|     |            |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |      |        |           |          |

|     |            |              |NA SCIANIE, 2 MOCOW.                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 24. | ST-E-03.8  |0508-0809  01 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI PLASTYKOWE ROZPOROWE |SZT   |1080,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 25. | ST-E-03.8  |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT   |1080,000|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 26. | ST-E-03.8  |0508-0210  03 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP LY50                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 27. | ST-E-03.8  |0510-0117  05 |UKLAD.W BUDYNK.ALBO BUDOWL.LUB NA EST.BEZ MOC.KABLI   |M     |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |WIELOZYL.NA NAP.PONIZ.110KV KABEL YLY 4X50            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 28. | ST-E-03.8  |0510-0604  07 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   50  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 29. | ST-E-03.8  |0508-0812  05 |PODLACZENIE PRZEWODOW POJEDYNCZYCH W IZOL. POLWIN.    |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |POD ZACISKI LUB BOLCE DO  50 MM2                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 30. | ST-E-03.8  |0508-0814  03 |MONTAZ KONCOWEK ZACISKANE TYPU K, ZYLY MIEDZ. DO  50  |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 31. | ST-E-03.8  |0508-0602  03 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W CEGLE -PRZEKROJ BEDN.PFE    |      |        |           |          |

|     |            |              |25X4                                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 32. | ST-E-03.8  |0508-0210  01 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 560,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD HDGS 3X1.5                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 33. | ST-E-03.8  |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     | 560,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |      |        |           |          |

|     |            |              |CEGLY                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 34. | ST-E-03.8  |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M     | 560,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 35. | ST-E-03.8  |0508-0201  02 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M     | 235,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO       |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU Z CEGLY                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 36. | ST-E-03.8  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 5X4                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 37. | ST-E-03.8  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 153,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 3X6 MOCOW. UCHWYT.      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 38. | ST-E-03.8  |0508-0214  03 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     | 260,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -3X6                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 39. | ST-E-03.8  |0510-0117  02 |UKLAD.W BUDYNK.ALBO BUDOWL.LUB NA EST.BEZ MOC.KABLI   |M     | 220,000|           |          |

|     |            |KNR           |WIELOZYL.NA NAP.PONIZ.110KV PRZEDOD  YDY 5X16         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 40. | ST-E-03.8  |0508-0211  08 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |  25,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY -5X16 MOCOW. UCHWYT.    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 41. | ST-E-03.8  |0508-0211  07 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 5X2.5-750V PRZEKROJ     |      |        |           |          |

|     |            |              |LACZNY DO 12MM2 MOCOW. UCHWYT.                        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.8- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 42. | ST-E-03.8  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |  15,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY2X1.5                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 43. | ST-E-03.8  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 3X1.5 UCHWYT.           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 44. | ST-E-03.8  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 180,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 45. | ST-E-03.8  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 46. | ST-E-03.8  |0508-0813  03 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  84,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  6 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 47. | ST-E-03.8  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 ST-E-03.8-INSTALACJA   DO  URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 48. | ST-E-03.8  |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     | 140,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -5X2.5                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 49. | ST-E-03.8  |0508-0211  07 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 100,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY5X2.5 MOCOW. UCHWYT.     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 50. | ST-E-03.8  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 150,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 51. | ST-E-03.8  |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     | 300,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -3X1.5                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 52. | ST-E-03.8  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 3X1.5 UCHWYT.           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 53. | ST-E-03.8  |0508-0201  02 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M     | 130,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO       |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU Z CEGLY                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 54. | ST-E-03.8  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 55. | ST-E-03.8  |0508-0309  09 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO WODOODP. 16A,    |      |        |           |          |

|     |            |              |380V, 3P+N+Z, TYP 2626-137  -PRZEWOD DO  4MM2         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 56. | ST-E-03.8  |0508-0816  26 |PODLACZENIE SILNIKOW -WCIAGARKI                       |SZT   |   2,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 57. | ST-E-03.8  |0508-0401  04 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 58. | ST-E-03.8  |0508-0805  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20 MM                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 59. | ST-E-03.8  |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 60. | ST-E-03.8  |0508-0404  09 |MONTAZ APARATU   VEGA                                 |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ST-E-03.8-INSTALACJA  OSWIETLENIOWA 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.8- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 61. | ST-E-03.8  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 920,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD YDY -2X1,5-60;3X1,5-360;  |      |        |           |          |

|     |            |              |3X2,5-250;4X1,5-200;YDY 5X1.5-50                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 62. | ST-E-03.8  |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     | 920,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |      |        |           |          |

|     |            |              |CEGLY                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 63. | ST-E-03.8  |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M     | 800,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 64. | ST-E-03.8  |0508-0110  06 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH     |M     | 120,000|           |          |

|     |            |KNR           |PESZLA  22  W PRZESTRZENI  SUFITOWEJ                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 65. | ST-E-03.8  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 480,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 2X1.5 UCHWYT.           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 66. | ST-E-03.8  |0508-0211  07 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 400,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY -4X1.5. UCHWYT.         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 67. | ST-E-03.8  |0508-0211  07 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |1370,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY -3X2.5 UCHWYT.          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 68. | ST-E-03.8  |0508-0211  08 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 400,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 5X1.5. UCHWYT.          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 69. | ST-E-03.8  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |1340,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY -3X1.5                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 70. | ST-E-03.8  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 260,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY -3X1.5 DO  WENTYLATOROW |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 71. | ST-E-03.8  |0508-0201  02 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M     |4380,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO       |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU Z CEGLY                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 72. | ST-E-03.8  |0403-1003  11 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |      |        |           |          |

|     |            |              |RURY DO  25,0 MM                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 73. | ST-E-03.8  |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT   | 147,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 74. | ST-E-03.8  |0508-0302  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT   |  47,000|           |          |

|     |            |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 60 MM Z 3-WYL.PRZEW.  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 75. | ST-E-03.8  |0508-0302  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT   | 100,000|           |          |

|     |            |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 80 MM Z 4-WYL.PRZEW.  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 76. | ST-E-03.8  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   | 286,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 77. | ST-E-03.8  |0508-0304  05 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU ODGALEZNIKOW BRYZGOSZCZ. Z    |SZT   | 286,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZ. PRZEWODOW DO 2.5MM2 PRZYKRECANE, ILOSC       |      |        |           |          |

|     |            |              |WYLOTOW 3, PRZEWODY KABELK. W POWL. POLWINITOWEJ      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 78. | ST-E-03.8  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW  Z PODLACZENIEM     |SZT   |  13,000|           |          |

|     |            |KNR           |LACZNIK 1-BIEG. WPT-1F                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 79. | ST-E-03.8  |0508-0307  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW  INSTAL. Z          |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY PODTYNK. W PUSZCE   |      |        |           |          |

|     |            |              |WPT-2F                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 80. | ST-E-03.8  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG.  W PUSZCE  WPT-1F  Z   |      |        |           |          |

|     |            |              |PODSWIETLANY                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.8- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 81. | ST-E-03.8  |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |  25,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO PODTYNKOWE 2-    |      |        |           |          |

|     |            |              |BIEGUN. Z UZIEM. 10/16A, 250V  PT-230                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 82. | ST-E-03.8  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   | 237,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 83. | ST-E-03.8  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |  46,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG. LEGRAND  -0740.10      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 84. | ST-E-03.8  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |   9,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM PRZYCISK 1-BIEG. SWIATLO LEGRAND       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 85. | ST-E-03.8  |0508-0307  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |  31,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY LEGRAND 0740.20   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 86. | ST-E-03.8  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG.  PODTYNK. W PUSZCE Z   |      |        |           |          |

|     |            |              |PODSWIETLACZEM -LEGRAND                               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 87. | ST-E-03.8  |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   | 131,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO PODTYNKOWE 2-    |      |        |           |          |

|     |            |              |BIEGUN. LEGRAND  074116                               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 88. | ST-E-03.8  |0508-0816  26 |PODLACZENIE SILNIKOW -WENTYLATOROW                    |SZT   |  26,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 89. | ST-E-03.8  |0202-1612  03 |RUSZTOWANIE RAMOWE WARSZAWSKIE PRZESTRZENNE WYS. DO 8M|M2    | 250,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 ST-E-03.8-OPRAWY  OSWIETLENIOWE  -45311200-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 90. | ST-E-03.8  |0508-0502  10 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE        |KPL   | 334,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA  4 KOLKACH     |      |        |           |          |

|     |            |              |KOTWIACYCH                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 91. | ST-E-03.8  |0508-0817  07 |ROBOTY UZUPELNIAJACE ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUNOWE  |SZT   | 334,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA PRZEWODACH INSTAL.                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 92. | ST-E-03.8  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  23,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. PRZYKRECANE TWG 210     |      |        |           |          |

|     |            |              |1X26W                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 93. | ST-E-03.8  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  90,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   COSMO  1X36W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 94. | ST-E-03.8  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   9,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   COSMO  1X36W   |      |        |           |          |

|     |            |              |ZAWIESIA 0.5M                                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 95. | ST-E-03.8  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  25,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   COSMO  1X36W   |      |        |           |          |

|     |            |              |ZAWIESIA 0.4M                                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 96. | ST-E-03.8  |0508-0511  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   | 125,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  COSMO  2X36W    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 97. | ST-E-03.8  |0508-0511  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  16,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  COSMO  2X58W-   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 98. | ST-E-03.8  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. UKLAD  AWARYJNY  3 H    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 99. | ST-E-03.8  |0508-0512  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  18,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM OPRAWY SWIETLOWKOWE NA PODWIESZANYCH     |      |        |           |          |

|     |            |              |SUFITACH TCS 214 4X18W                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.8- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|100. | ST-E-03.8  |0508-0511  05 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   OPK 2X18       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|101. | ST-E-03.8  |0510-1007  08 |MONTAZ PROJEKTOROW NA SCIANACH LUB KONSTRUKCJACH      |SZT   |  13,000|           |          |

|     |            |KNR           |OPRAWA  Z DEMONTAZU                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|102. | ST-E-03.8  |0510-1002  06 |MONTAZ WYSIEGNIKOW RUROWYCH WYSIEGNIK OCYNKOWANY      |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |DLUGOSCI  5 MWG  RYS E-12                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|103. | ST-E-03.8  |0510-1005  07 |MONTAZ NA WYSIEGNIKU OPRAW DO LAMP OPRAWA RUBYCOM     |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |50W  LENA LIGHT                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|104. | ST-E-03.8  |0508-0504  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH       |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZAROWYCH Z PODLACZENIEM PLAFONIERA  PF 100-NP         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|105. | ST-E-03.8  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. UKLAD   AUTOTEST  W     |      |        |           |          |

|     |            |              |OPRAWACH                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 ST-E-03.8-INSTALACJA  UZIEMIAJACA -45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|106. | ST-E-03.8  |0508-0602  06 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     | 600,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PLASKOWNIK  PFE 25X4 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|107. | ST-E-03.8  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   | 252,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|108. | ST-E-03.8  |0508-0210  03 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 630,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP DY -4 MM2             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|109. | ST-E-03.8  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 600,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP DY 6                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|110. | ST-E-03.8  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 600,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP DY -10                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|111. | ST-E-03.8  |0508-0303  39 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK Z TWORZ.SZTUCZ. Z      |SZT   | 127,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYMIENNYMI WYLOTAMI Z PODLACZ. PUSZKI PLEXO 140X110X55|      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|112. | ST-E-03.8  |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT   | 127,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|113. | ST-E-03.8  |0508-0403  02 |MOCOWANIE ZBIORCZEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ GSW -1 MSM-126 |SZT   | 127,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|114. | ST-E-03.8  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 252,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|115. | ST-E-03.8  |0508-0813  03 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 252,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  6 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|116. | ST-E-03.8  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 126,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|117. | ST-E-03.8  |0508-0620  01 |MONTAZ UCHWYTOW UZIEMIAJACYCH I MOSTKOW               |SZT   | 126,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOCZNIKUJACYCH NA RURACH UCHWYT UZIEMIAJACY  SKRECANY |      |        |           |          |

|     |            |              |NA RURZE O SRED. DO 100MM                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|118. | ST-E-03.8  |0403-1003  01 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |  63,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1/2 CEGLY, SREDN. RURY  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 25,0 MM                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Element   7 ST-E-03.8-INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA FUNDAMENTY 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.8- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|119. | ST-E-03.8  |0508-0602  06 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     | 420,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PLASKOWNIK  PFE 25X4 |      |        |           |          |

|     |            |              |W FUNDAMENCIE 860-440 =420                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|120. | ST-E-03.8  |0508-0603  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  45,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH KUCIE MECHAN.W BETONIE,PRZEKROJ BEDN. PFE   |      |        |           |          |

|     |            |              |25X4 CIAGI  150-105 =45                               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|121. | ST-E-03.8  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE -56-  |SZT   |  46,000|           |          |

|     |            |KNR           |10=46 WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN.|      |        |           |          |

|     |            |              |DO 120MM2                                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|122. | ST-E-03.8  |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT   |  28,000|           |          |

|     |            |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |      |        |           |          |

|     |            |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|123. | ST-E-03.8  |0508-0603  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     | 140,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH BEDN. PFE 25X4  DO SLUPA;KONSTRUKCJI-WASY   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|124. | ST-E-03.8  |0510-0809  02 |MONTAZ UZIEMIEN   PFE 25X4 UZIOM POZIOMY LUB PRZEW.   |M     |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |UZIEM., GLEBOKOSC WYKOPU 0.6 M, GRUNT KAT. III        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|125. | ST-E-03.8  |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |200MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|126. | ST-E-03.8  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE  -DLA |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |ROZDZ.I ZLACZA WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA          |      |        |           |          |

|     |            |              |PRZEWODZIE Z BEDN. DO 120MM2                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   7

-----------------------------------

Element   8 ST-E-03.8-INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA -DACH 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|127. | ST-E-03.8  |0508-0606  01 |MONTAZ ZWODOW POZIOM. I PIONOW. NAPREZ.-Z PRETA -NA   |M     | 900,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST.WSPORN. ZWOD POZIOMY NA DACHU        |      |        |           |          |

|     |            |              |PLASKIM -PRET  FI 8                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|128. | ST-E-03.8  |0508-0607  02 |MONTAZ PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH INSTALACJI          |M     | 280,000|           |          |

|     |            |KNR           |ODGROMOWEJ NA BUDYNKACH Z DRUTU,-PODLOZE Z CEGLY,-    |      |        |           |          |

|     |            |              |WYKON. OTWORU RECZNIE                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|129. | ST-E-03.8  |0508-0603  04 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  65,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH KUCIE MECHAN.W CEGLE,PRZEKROJ BEDN. PFE 25X4|      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|130. | ST-E-03.8  |0508-0601  10 |MONTAZ WSPORNIKOW DLA INSTAL. NAPREZANEJ NA SCIANACH  |SZT   | 100,000|           |          |

|     |            |KNR           |I DACHACH NACIAGOWE Z 2 ZLACZK. PRZELOT.NAPREZAJAC. - |      |        |           |          |

|     |            |              |OSADZONE NA DACHU BETON.                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|131. | ST-E-03.8  |0508-0617  09 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  65,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA DACHU   NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|132. | ST-E-03.8  |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT   |  28,000|           |          |

|     |            |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |      |        |           |          |

|     |            |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   8

-----------------------------------

Element   9 ST-E-03.8-PROBY  I POMIARY ELEKTRYCZNE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|133. | ST-E-03.8  |0403-1202  01 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|  86,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 1                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|134. | ST-E-03.8  |0403-1202  02 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 3                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.8- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|135. | ST-E-03.8  |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.  |   7,000|           |          |

|     |            |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|136. | ST-E-03.8  |0403-1203  03 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL        |ODC.  |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |STEROWNICZY O ILOSCI ZYL DO 20                        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|137. | ST-E-03.8  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR| 156,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|138. | ST-E-03.8  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY  -ROZDZIELNICE SKUTECZNOSCI         |POMIAR|  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|139. | ST-E-03.8  |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR| 127,000|           |          |

|     |            |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|140. | ST-E-03.8  |0403-1205  03 |BADANIA I POMIARY INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR       |POMIAR|  28,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|141. | ST-E-03.8  |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL   | 150,000|           |          |

|     |            |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|      |        |           |          |

|     |            |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   9

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona  10

PRZEDMIAR ROBÓT -E3P BUD NR1

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogólem                                                          6340,0470 r-g

MATERIAŁY

---------

0020250 APARAT  ZLICZAJACY   VEGA                                                    1,0000 SZT

1120007 BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG                                       1117,0550 kg

1122014 DRUT STALOWY OCYNKOWANY DO URZADZEN ODGROMOWYCH D=8MM                     1182,8000 m

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI      27,8400 kg

7060409 FOTOKOMORKA GRASSLIN                                                         1,0000 szt.

7301159 OPRAWA  COSMO 236                                                          125,0000 szt.

7301159 OPRAWA  COSMO  CO1 136 EVG                                                 124,0000 szt.

7301159 OPRAWA  COSMO 258                                                           16,0000 szt.

7301956 OPRAWA SWIETLOWKOWA  OPK 2X18 W                                              5,0000 szt.

7301967 OPRAWA SWIETLOWKOWA TYP TCS 214-4X18-M5 DO WBUDOWANIA PHILIPS               18,0000 szt.

7301995 OPRAWA  ZAROWA  PF -100/1 WH                                                 2,0000 szt.

7302057 OPRAWA  RUBYCOM 50W  NA  WYSIEGNIKU                                          8,0000 szt.

7302243 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW GSW-G2-35 MM2                                  1,0000 szt.

7302244 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW MSW-G2-16 MM2                                126,0000 szt.

7302251 OPRAWA  SWIETLOWKOWA  FWG 210 1X26W NASUFITOWA-PHILLIPS                     23,0000 szt.

7308446 UKLAD  AWARYJNY  3 H  DO OPRAW                                               5,0000 szt.

7308446 UKLAD  AUTOTEST  W OPRAWACH                                                  5,0000 szt.

7330903 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 58W                                                32,0000 szt.

7330906 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 36W                                               374,0000 szt

7330907 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 18W                                                82,0000 szt

7330917 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 26 W                                               23,0000 szt

7341361 WYSIEGNIK  PREFABRYK. OCYNKOWANY  L-5M  WG  RYS E-12                         8,0000 szt.

7341500 DROBNE KONSTRUKCJE MOCUJACE DLA UCHWYTOW                                    24,0000 SZT

7350420 SWIETLOWKA LF-58W                                                           32,0000 szt.

7350421 SWIETLOWKA LF-18W                                                           82,0000 szt.

7350422 SWIETLOWKA LF-36W                                                          374,0000 szt.

7350430 SWIETLOWKA LF-26W                                                           23,0000 szt.

7350505 ZAROWKI GLOWNEGO SZEREGU 220V   75W GWINT E27                                2,0000 szt

7360138 LAMPA  METALOHALOGENKOWA 50W                                                 8,0000 SZT

7510120 LACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEGUN.PODT. 16A WPT-2F ELDA-FORUM IP 20                8,1600 szt.

7510120 LACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEGUN.PODT.16A WPT-1F PODSWIETLANY                     1,0000 szt.

7510121 LACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEGUN.PODT.16A WPT-1F ELDA-FORUM IP 20                13,2600 szt.

7510142 RAMKA   DO WYLACZNIKA NR 075002 MOSAIC LEGRAND                              86,0000 szt.

7510526 WYLACZNIK INSTALACYJNY OSWIETLENIA -LEGRAND -074010                         46,0000 szt

7510526 WYLACZNIK INSTALACYJNY OSWIETLENIA -LEGRAND -Z PODSWIETLACZEM               20,0000 szt

7510527 WYLACZNIK INSTALACYJNY OSWIETLENIA SWIECZNIKOWY LEGRAND-                    31,0000 szt

7510529 PRZYCISK  SWIATLO BISTABILNY  16A -LEGRAND                                   9,0000 szt

7530022 GNIAZDO WTYCZK. 2 BIEG PT PODWOJNE TYP PT -230 L IP 20-BIALE                25,0000 szt.

7530050 GNIAZDO WTYCZKOWE  2P+Z 074116-LEGRAND-PT                                  131,0000 szt.

7530701 GNIAZDA WTYCZKOWE STALE 16A.400V 3P+N+Z 5-BIEG.                              3,0600 szt.

7540401 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-60                                     47,9400 szt.

7540402 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-70                                    100,0000 szt.

7540602 UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16                                               5365,5000 szt.

7540798 Pierscienie odgalezne  w puszkach wtynkowych                               100,0000 szt.

7540901 ODGALEZNIK INSTALACYJNY NATYNKOWY 4X2.5MM2,IP65,TYP323                     291,7200 szt.

7540905 PUSZKA PLEXO  155X110X55                                                   127,0000 szt

7580903 RURA INSTALACYJNA KARBOWANA Z PCW TYP PESZLA 20                            120,0000 m

7590711 ZLACZE KONTROLNE W INSTAL.UZIEM. LUB ODGROM.                                56,0000 szt.

7590751 ZLACZKI PRZELOTOWE KABLAKOWE NAPREZAJACE INST.UZIEM.                       202,0000 szt.

7591219 WSPORNIKI NACIAGOWE INSTAL.UZIEM.                                          101,0000 szt.

7599202 ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUN.NA PRZEW.INSTAL.                              340,6800 szt.

7620020 ZLACZKA RURKOWA MIEDZIANA                                                  104,0000 szt.

7620908 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-50/10.5                    10,0600 szt

7920404 PRZEWOD  MIEDZIANY WIELODRUTOWY TYPU LYD-750V  50 MM2                       22,0000 m

7920606 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V   4 MM2                                    630,0000 m

7920607 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V   6 MM2                                    600,0000 m

7920608 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V  10 MM2                                    600,0000 m

7950802 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  2X1.5 MM2 750 V                    555,6000 m

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                   2372,4000 m

7950808 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X2.5 MM2 750 V                   1620,0000 m

7950810 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X6 MM2 750 V                      419,1200 m

7950812 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  4X1.5 MM2 750 V                    616,0000 m

7950817 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X2.5MM2 750 V                      280,8000 m

7950818 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X1.5MM2 750 V                      450,0000 m

7950820 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X4MM2 750 V                          6,0000 m

7950822 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X16MM2 750 V                       254,8000 m

7962234 KABEL YLY 4X50                                                              22,0000 m

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                            1492,0000 szt.

8321905 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK BAKS 100-P 100                                140,0000 SZT

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona  11

PRZEDMIAR ROBOT -E3P BUD NR1

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

8321906 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK  BAKS 200 -P 200                              200,0000 M

8321907 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK  BAKS 50                                      200,0000 m

8322004 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS KPL 50H50                                        200,0000 M.

8322005 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS KCOP 100 H 60/N                                  140,0000 M.

8322013 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS K 200 H 60                                       200,0000 M.

8340722 ZAWIESIA  DLA  OPRAW  0.8M                                                  18,0000 szt.

8340722 ZAWIESIA  DLA  OPRAW  0.4M                                                  50,0000 szt.

8340723 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 5KG                       540,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                7511,5000 szt

9002535 WYLACZNIK P POZ  PWP-FP-22-IP W OBUDOWIE                                     6,0000 KPL

9131180 ROZDZIELNICA  TZ Z APARATURA  STEROWNICZA                                    1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  RG1 Z APARATURA  STEROWNICZA                                   1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TL1.1 Z APARATURA  STEROWNICZA                                 1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TL1.2 Z APARATURA  STEROWNICZA                                 1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TL1.3 Z APARATURA  STEROWNICZA                                 1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TL1.4 Z APARATURA  STEROWNICZA                                 1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  R1.5/TL Z APARATURA  STEROWNICZA                               1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T1.1.1-T1.1.4 Z APARATURA  STEROWNICZA                         4,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T1.2.1-T1.2.4 Z APARATURA  STEROWNICZA                         4,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T1.3.1-T1.3.2 Z APARATURA  STEROWNICZA                         2,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T1.4.1-T1.4.4 Z APARATURA  STEROWNICZA                         4,0000 szt.

9131323 PRZEWOD  HDGS 3X1.5 PH90                                                   582,4000 M

9200217 RAMKA   2  MODULOWA MOSAIC -075002 -BIALA                                  131,0000 SZT

SPRZĘT

------

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  3,1814 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                  13,0100 m-g

39912   PODNOSNIK MONTAZOWY SAMOCHODOWY HYDRAULICZNY                                12,7200 m-g

39971   PRZYCZEPA DO PRZEWOZENIA KABLI DO 4 T                                        0,9680 m-g

48301   Rusztowanie ramowe warszawskie                                              84,6250 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                             262,0401 m-g

Koniec zestawienia