PentaKoszt

ELPROJEKT-ANDRZEJ JUNG

80-344 GDAŃSK UL GOSPODY 5A/80

.

PEZEDMIAR ROBÓT  E2P-BUD 7A;7A

ST-E.03.4- HIW/7a;b-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;4531120

-------------

OBIEKT      :  REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BOKSY KOŃSKIE NR7a;BUD.DZOK.NR7b

-------------

ADRES       :  TEREN HIPODROMU  W SOPOCIE  PRZY UL POLNEJ 1

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-------------

INWESTOR    :  HIPODROM SOPOT  SPÓŁKA Z O.O 81-745 SOPOT  UL POLNA 1

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT W. MOTYKA                 2012.01.29

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315700-5-ROZDZIELNICE

45311200-2-OPRAWY OŚWIETLENIOWE

45311000-0-UKŁADANIE  PRZEWODÓW I KABLI

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PEZEDMIAR ROBÓT  E2P-BUD 7A;7A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BOKSY KOŃSKIE NR7a;BUD.DZOK.NR7b

Rodzaj robót : ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robót    | Robocizna |   Materiały | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJÓW   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   NR 7b-WEWNĘTRZNE  LINIE   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ZASILAJĄCE-45310000-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      25,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJÓW   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   NR 7b-ROZDZIELNICE        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315700-5                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      46,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 ST-E-03.4-BUD.DZOK. NR   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   7b-INSTALACJA DO          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   URZĄDZEŃ TECHNOLOG.-45310000-3        |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      20,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJÓW   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   NR 7b-INSTALACJA          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWA 45310000-3  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     112,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJOW   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   NR 7b-OPRAWY              |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWE  -45311200-2|           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      23,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJOW   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   NR 7b-INSTALACJA          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   UZIEMIAJĄCA -45310000-3   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      11,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  7 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJÓW   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   NR 7b-INSTALACJA          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA  45310000-3|           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      61,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  9 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJÓW   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   NR 7b-PRÓBY  I POMIARY    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ELEKTRYCZNE-45310000-3    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      56,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

| 10 ST-E-03.4-BUD.-BOKSY NR  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   7a-INSTALACJA             |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWA -45310000-3 |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      24,8       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

| 11 ST-E-03.4-BUD.-BOKSY NR  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   7a-INSTALACJA             |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA -45310000-3|           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      88,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     471,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.4- HIW/7a;b-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;4531120

nr strony   2

Element   1 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJOW NR 7b-WEWNETRZNE  LINIE  ZASILAJACE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilosc  |   Cena    | Wartosc  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1. | ST-E-03.4  |0508-0210  01 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY 2X1.5-750V        |      |        |           |          |

|     |            |              |PRZEKROJ LACZNY DO  6 MM2 PODLOZE ROZNE OD BETONU     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  2. | ST-E-03.4  |0508-0210  01 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD HDGS 3X1.5                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  3. | ST-E-03.4  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -5X6              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  4. | ST-E-03.4  |0508-0210  03 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YLY 4X16              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  5. | ST-E-03.4  |0508-0602  04 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W CEGLE -PRZEKROJ BEDN.PFE    |      |        |           |          |

|     |            |              |25X4                                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  6. | ST-E-03.4  |0403-1003  12 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |      |        |           |          |

|     |            |              |RURY DO  40,0 MM                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  7. | ST-E-03.4  |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     |  78,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |      |        |           |          |

|     |            |              |CEGLY                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  8. | ST-E-03.4  |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|      |        |           |          |

|     |            |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  9. | ST-E-03.4  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 10. | ST-E-03.4  |0508-0813  03 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  6 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 11. | ST-E-03.4  |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   16  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 12. | ST-E-03.4  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 10 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 13. | ST-E-03.4  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJOW NR 7b-ROZDZIELNICE  45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 14. | ST-E-03.4  |0514-0102  02 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW.250 KG ROZDZIELNICA  RG/TL7 Z    |      |        |           |          |

|     |            |              |APARATURA  STEROWNICZA                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 15. | ST-E-03.4  |0514-0101  05 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE DO 250 KG ROZDZIELNICA TD            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 16. | ST-E-03.4  |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT   |  24,000|           |          |

|     |            |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 17. | ST-E-03.4  |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 18. | ST-E-03.4  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  35,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.4- HIW/7a;b-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;4531120

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilosc  |   Cena    | Wartosc  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 19. | ST-E-03.4  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 20. | ST-E-03.4  |0508-0813  03 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  6 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 21. | ST-E-03.4  |0508-0404  02 |MONTAZ SKRZYNEK STEROWNICZYCH WYLACZNIK P POZ -PWP    |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 22. | ST-E-03.4  |0508-0805  06 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |OBJETOSC DO 1.00 DCM3                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 23. | ST-E-03.4  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 24. | ST-E-03.4  |0508-0401  03 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 2-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 25. | ST-E-03.4  |0508-0404  07 |MONTAZ FOTOKOMORKI GRASSLIN                           |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 ST-E-03.4-BUD.DZOK. NR 7b-INSTALACJA DO URZADZEN TECHNOLOG.-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 26. | ST-E-03.4  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -5X2.5            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 27. | ST-E-03.4  |0508-0210  01 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  36,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -3X1.5            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 28. | ST-E-03.4  |0508-0210  01 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY 3X2.5             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 29. | ST-E-03.4  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 30. | ST-E-03.4  |0508-0210  03 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  25,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -5X4              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 31. | ST-E-03.4  |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     |  99,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |      |        |           |          |

|     |            |              |CEGLY                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 32. | ST-E-03.4  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 33. | ST-E-03.4  |0508-0309  09 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO WODOODP. 16A,    |      |        |           |          |

|     |            |              |380V, 3P+N+Z, TYP 2626-137  -PRZEWOD DO  4MM2         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 34. | ST-E-03.4  |0508-0816  16 |PODLACZENIE SILNIKOW WENTYLATOROW  I URZADZEN         |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |TECHNOLOGICZNYCH                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJOW NR 7b-INSTALACJA  OSWIETLENIOWA 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 35. | ST-E-03.4  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 363,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD YDY -2X1,5-35;3X1,5-170;  |      |        |           |          |

|     |            |              |3X2,5-130;4X1,5-28;                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 36. | ST-E-03.4  |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     | 363,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |      |        |           |          |

|     |            |              |CEGLY                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.4- HIW/7a;b-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;4531120

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilosc  |   Cena    | Wartosc  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 37. | ST-E-03.4  |0403-1003  11 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |      |        |           |          |

|     |            |              |RURY DO  25,0 MM                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 38. | ST-E-03.4  |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT   |  65,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 39. | ST-E-03.4  |0508-0302  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT   |  35,000|           |          |

|     |            |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 80 MM Z 4-WYL.PRZEW.  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 40. | ST-E-03.4  |0508-0302  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT   |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 60 MM Z 3-WYL.PRZEW.  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 41. | ST-E-03.4  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |  11,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG. LEGRAND  -0740.10      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 42. | ST-E-03.4  |0508-0307  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY LEGRAND 0740.20   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 43. | ST-E-03.4  |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |  16,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO PODTYNKOWE 2-    |      |        |           |          |

|     |            |              |BIEGUN. LEGRAND  074116                               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 44. | ST-E-03.4  |0508-0301  03 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU BETONOWYM                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 45. | ST-E-03.4  |0508-0309  06 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO BRYZG. 2-BIEGUN. |      |        |           |          |

|     |            |              |10/16A,250V,TYP 421-PRZYKR. -PRZEW.DO 2.5MM2          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 46. | ST-E-03.4  |0508-0805  06 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |OBJETOSC DO 1.00 DCM3                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJOW NR 7b-OPRAWY  OSWIETLENIOWE  -45311200-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 47. | ST-E-03.4  |0508-0502  10 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE        |KPL   |  24,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA  4 KOLKACH     |      |        |           |          |

|     |            |              |KOTWIACYCH                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 48. | ST-E-03.4  |0508-0817  07 |ROBOTY UZUPELNIAJACE ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUNOWE  |SZT   |  24,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA PRZEWODACH INSTAL.                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 49. | ST-E-03.4  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. PRZYKRECANE TWG 210     |      |        |           |          |

|     |            |              |1X26W                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 50. | ST-E-03.4  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  18,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   COSMO  1X36W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 51. | ST-E-03.4  |0508-0504  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH       |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZAROWYCH Z PODLACZENIEM PLAFONIERA  PF 100-NP         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJOW NR 7b-INSTALACJA  UZIEMIAJACA -45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 52. | ST-E-03.4  |0508-0210  03 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP DY -4 MM2             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 53. | ST-E-03.4  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP DY -10                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.4- HIW/7a;b-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;4531120

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilosc  |   Cena    | Wartosc  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 54. | ST-E-03.4  |0508-0301  03 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU BETONOWYM                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 55. | ST-E-03.4  |0508-0403  02 |MOCOWANIE ZBIORCZEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ MSM-4          |SZT   |   4,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 56. | ST-E-03.4  |0508-0620  01 |MONTAZ UCHWYTOW UZIEMIAJACYCH I MOSTKOW               |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOCZNIKUJACYCH NA RURACH UCHWYT UZIEMIAJACY  SKRECANY |      |        |           |          |

|     |            |              |NA RURZE O SRED. DO 100MM                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Element   7 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJOW NR 7b-INSTALACJA PIORUNOCHRONNA  45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 57. | ST-E-03.4  |0508-0602  06 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  60,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PLASKOWNIK  PFE 25X4 |      |        |           |          |

|     |            |              |W FUNDAMENCIE                                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 58. | ST-E-03.4  |0508-0603  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH KUCIE MECHAN.W BETONIE,PRZEKROJ BEDN. PFE   |      |        |           |          |

|     |            |              |25X4 CIAGI                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 59. | ST-E-03.4  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 60. | ST-E-03.4  |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |      |        |           |          |

|     |            |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 61. | ST-E-03.4  |0510-0809  02 |MONTAZ UZIEMIEN   PFE 25X4 UZIOM POZIOMY LUB PRZEW.   |M     |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |UZIEM., GLEBOKOSC WYKOPU 0.6 M, GRUNT KAT. III        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 62. | ST-E-03.4  |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |200MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 63. | ST-E-03.4  |0508-0606  01 |MONTAZ ZWODOW POZIOM. I PIONOW. NAPREZ.-Z PRETA -NA   |M     |  58,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST.WSPORN. ZWOD POZIOMY NA DACHU        |      |        |           |          |

|     |            |              |PLASKIM -PRET  FI 8                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 64. | ST-E-03.4  |0508-0601  10 |MONTAZ WSPORNIKOW DLA INSTAL. NAPREZANEJ NA SCIANACH  |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |I DACHACH NACIAGOWE Z 2 ZLACZK. PRZELOT.NAPREZAJAC. - |      |        |           |          |

|     |            |              |OSADZONE NA DACHU BETON.                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 65. | ST-E-03.4  |0508-0606  03 |MONTAZ ZWODOW POZIOM. I PIONOW. NAPREZ.-Z PRETA -NA   |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST.WSPORN. ZWOD PIONOWY NA SCIANIE  DFE |      |        |           |          |

|     |            |              |8                                                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 66. | ST-E-03.4  |0508-0601  01 |MONTAZ WSPORNIKOW DLA INSTAL. NAPREZANEJ NA SCIANACH  |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |I DACHACH NACIAGOWE Z 1 ZLACZKA PRZELOT.NAPREZAJACA - |      |        |           |          |

|     |            |              |OSADZONE NA SCIANIE Z CEGLY                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 67. | ST-E-03.4  |0508-0617  09 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA DACHU   NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   7

-----------------------------------

Element   9 ST-E-03.4-BUD.DZOKEJOW NR 7b-PROBY  I POMIARY ELEKTRYCZNE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 68. | ST-E-03.4  |0403-1202  01 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|   7,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 1                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 69. | ST-E-03.4  |0403-1202  02 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 3                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.4- HIW/7a;b-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;4531120

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilosc  |   Cena    | Wartosc  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 70. | ST-E-03.4  |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.  |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 71. | ST-E-03.4  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR|  17,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 72. | ST-E-03.4  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY  -ROZDZIELNICE SKUTECZNOSCI         |POMIAR|   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 73. | ST-E-03.4  |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR|   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 74. | ST-E-03.4  |0403-1205  03 |BADANIA I POMIARY INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR       |POMIAR|   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 75. | ST-E-03.4  |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|      |        |           |          |

|     |            |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   9

-----------------------------------

Element  10 ST-E-03.4-BUD.-BOKSY NR 7a-INSTALACJA  OSWIETLENIOWA -45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 76. | ST-E-03.4  |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M     |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 77. | ST-E-03.4  |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M     |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 78. | ST-E-03.4  |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M     |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 79. | ST-E-03.4  |0510-0303  01 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW DVK 50      |M     |   3,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 80. | ST-E-03.4  |0508-0107  06 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY|  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 22                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 81. | ST-E-03.4  |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|      |        |           |          |

|     |            |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 82. | ST-E-03.4  |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M     |   8,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 83. | ST-E-03.4  |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YKY 5X1.5          |M     |  13,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 84. | ST-E-03.4  |0508-0301  03 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU BETONOWYM                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 85. | ST-E-03.4  |0508-0304  05 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU ODGALEZNIKOW BRYZGOSZCZ. Z    |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZ. PRZEWODOW DO 2.5MM2 PRZYKRECANE, ILOSC       |      |        |           |          |

|     |            |              |WYLOTOW 3, PRZEWODY KABELK. W POWL. POLWINITOWEJ      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 86. | ST-E-03.4  |0508-0211  07 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 3X1.5-750V PRZEKROJ     |      |        |           |          |

|     |            |              |LACZNY DO 12MM2 MOCOW. UCHWYT.                        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 87. | ST-E-03.4  |0508-0201  05 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO       |      |        |           |          |

|     |            |              |KONSTRUKCJI                                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 88. | ST-E-03.4  |0508-0502  10 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE        |KPL   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA  4 KOLKACH     |      |        |           |          |

|     |            |              |KOTWIACYCH                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 89. | ST-E-03.4  |0508-0817  07 |ROBOTY UZUPELNIAJACE ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUNOWE  |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA PRZEWODACH INSTAL.                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.4- HIW/7a;b-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;4531120

nr strony   7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilosc  |   Cena    | Wartosc  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 90. | ST-E-03.4  |0508-0511  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  COSMO  2X36W    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 91. | ST-E-03.4  |0403-1202  01 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 1                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 92. | ST-E-03.4  |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|      |        |           |          |

|     |            |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element  10

-----------------------------------

Element  11 ST-E-03.4-BUD.-BOKSY NR 7a-INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA -45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 93. | ST-E-03.4  |0508-0602  06 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  72,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PLASKOWNIK  PFE 25X4 |      |        |           |          |

|     |            |              |W FUNDAMENCIE                                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 94. | ST-E-03.4  |0508-0603  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  16,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH KUCIE MECHAN.W BETONIE,PRZEKROJ BEDN. PFE   |      |        |           |          |

|     |            |              |25X4                                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 95. | ST-E-03.4  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 96. | ST-E-03.4  |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |      |        |           |          |

|     |            |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 97. | ST-E-03.4  |0508-0606  01 |MONTAZ ZWODOW POZIOM. I PIONOW. NAPREZ.-Z PRETA -NA   |M     |  85,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST.WSPORN. ZWOD POZIOMY NA DACHU        |      |        |           |          |

|     |            |              |PLASKIM -PRET  FI 8                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 98. | ST-E-03.4  |0508-0601  10 |MONTAZ WSPORNIKOW DLA INSTAL. NAPREZANEJ NA SCIANACH  |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |I DACHACH NACIAGOWE Z 2 ZLACZK. PRZELOT.NAPREZAJAC. - |      |        |           |          |

|     |            |              |OSADZONE NA DACHU BETON.                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 99. | ST-E-03.4  |0508-0606  03 |MONTAZ ZWODOW POZIOM. I PIONOW. NAPREZ.-Z PRETA -NA   |M     |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST.WSPORN. ZWOD PIONOWY NA SCIANIE  DFE |      |        |           |          |

|     |            |              |8                                                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|100. | ST-E-03.4  |0508-0601  01 |MONTAZ WSPORNIKOW DLA INSTAL. NAPREZANEJ NA SCIANACH  |SZT   |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |I DACHACH NACIAGOWE Z 1 ZLACZKA PRZELOT.NAPREZAJACA - |      |        |           |          |

|     |            |              |OSADZONE NA SCIANIE Z CEGLY                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|101. | ST-E-03.4  |0508-0617  09 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   7,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA DACHU   NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|102. | ST-E-03.4  |0403-1205  03 |BADANIA I POMIARY INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR       |POMIAR|   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element  11

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona   8

PEZEDMIAR ROBÓT  E2P-BUD 7A;7A

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogółem                                                           471,1900 r-g

MATERIAŁY

---------

1120007 BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG                                        146,0100 kg

1122014 DRUT STALOWY OCYNKOWANY DO URZADZEN ODGROMOWYCH D=8MM                      195,0000 m

1601800 PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH                                                   0,3360 m3

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI       2,2800 kg

7060409 FOTOKOMORKA GRASSLIN                                                         1,0000 szt.

7301159 OPRAWA  COSMO  CO1 136 EVG                                                  18,0000 szt.

7301159 OPRAWA  COSMO 236                                                            2,0000 szt.

7301995 OPRAWA  ZAROWA  PF -100/1 WH                                                 1,0000 szt.

7302244 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW MSW-G2-16 MM2                                  4,0000 szt.

7302251 OPRAWA  SWIETLOWKOWA  FWG 210 1X26W NASUFITOWA-PHILLIPS                      5,0000 szt.

7330906 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 36W                                                22,0000 szt

7330917 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 26 W                                                5,0000 szt

7350422 SWIETLOWKA LF-36W                                                           22,0000 szt.

7350430 SWIETLOWKA LF-26W                                                            5,0000 szt.

7350505 ZAROWKI GLOWNEGO SZEREGU 220V   75W GWINT E27                                1,0000 szt

7510142 RAMKA   DO WYLACZNIKA NR 075002 MOSAIC LEGRAND                              14,0000 szt.

7510526 WYLACZNIK INSTALACYJNY OSWIETLENIA -LEGRAND -074010                         11,0000 szt

7510527 WYLACZNIK INSTALACYJNY OSWIETLENIA SWIECZNIKOWY LEGRAND-                     3,0000 szt

7530050 GNIAZDO WTYCZKOWE  2P+Z 074116-LEGRAND-PT                                   16,0000 szt.

7530701 GNIAZDA WTYCZKOWE WODOODPORNE STALE 16A.380V 3P+N+Z TYP 2626-137             1,0200 szt.

7530801 GNIAZDA WTYCZKOWE NATYNK.2-BIEG.BRYZGOODPOR.10/16A,250V TYP 421              1,0200 szt.

7540401 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-60                                     30,6000 szt.

7540402 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-70                                     35,0000 szt.

7540602 UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16                                                 54,0000 szt.

7540798 Pierscienie odgalezne  w puszkach wtynkowych                                35,0000 szt.

7540901 ODGALEZNIK INSTALACYJNY NATYNKOWY 4X2.5MM2,380V,IP55,TYP323                  1,0200 szt.

7571900 PLASKOWNIK PERFOROWANY                                                       8,0000 m

7580003 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS22                          10,4000 m

7581119 RURY OSLONOWE TYP DVK50                                                      3,0000 m

7590711 ZLACZE KONTROLNE W INSTAL.UZIEM. LUB ODGROM.                                10,0000 szt.

7590751 ZLACZKI PRZELOTOWE KABLAKOWE NAPREZAJACE INST.UZIEM.                        48,4800 szt.

7591219 WSPORNIKI NACIAGOWE INSTAL.UZIEM.                                           34,3400 szt.

7599202 ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUN.NA PRZEW.INSTAL.                               26,5200 szt.

7620905 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-16/6.5                      8,0000 szt

7920606 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V   4 MM2                                     30,0000 m

7920608 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V  10 MM2                                     20,0000 m

7950802 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  2X1.5 MM2 750 V                     50,9600 m

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                    235,0400 m

7950808 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X2.5 MM2 750 V                    166,4000 m

7950812 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  4X1.5 MM2 750 V                     29,1200 m

7950817 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X2.5MM2 750 V                       10,4000 m

7950820 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X4MM2 750 V                         26,0000 m

7950821 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X6 MM2 750 V                        22,8800 m.

7961411 KABEL YLY 4X16                                                              20,8000 m

7962020 KABEL  MIEDZ.O IZOLACJI I POWLOCE POLWINIT., TYPU YKY 5X1,5                 13,5200 m

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                             128,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                  14,0000 szt

9002535 WYLACZNIK P POZ  PWP-FP-22-IP W OBUDOWIE                                     1,0000 KPL

9131180 ROZDZIELNICA  RG/TL7 Z APARATURA  STEROWNICZA                                1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TD Z APARATURA  STEROWNICZA                                    1,0000 szt.

9131323 PRZEWOD  HDGS 3X1.5 PH90                                                    22,8800 M

9200217 RAMKA   2  MODULOWA MOSAIC -075002 -BIALA                                   16,0000 SZT

SPRZĘT

------

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  0,3717 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   1,1500 m-g

39811   Samochod samowyladowczy 5t /1/                                               0,0480 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                              35,5940 m-g

Koniec zestawienia