PentaKoszt

ELPROJEKT-ANDRZEJ JUNG

80-344 GDAŃSK UL GOSPODY 5A/80

.

PRZEDMIAR ROBÓT-E1P-BUD NR3

ST-E.03.5- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

-------------

OBIEKT      :  REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-STAJNIE SPORTOWE NR 3

-------------

ADRES       :  TEREN HIPODROMU  W SOPOCIE  PRZY UL POLNEJ 1

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-------------

INWESTOR    :  HIPODROM SOPOT  SPÓŁKA Z O.O 81-745 SOPOT  UL POLNA 1

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT W. MOTYKA                 2012.01.29

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELETRYCZNE

KATEGORIA-45315700-5-ROZDZIELNICE

45311200-2-OPRAWY OSWIETLENIOWE

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR ROBÓT-E1P-BUD NR3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-STAJNIE SPORTOWE NR 3

Rodzaj robot : ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robót    | Robocizna |   Materiały | K. zakupu |     Sprzęt | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 ST-E-03.5-ROZDZIELNICE-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315700-5                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     274,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 ST-E-03.5-WEWNĘTRZNE     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   LINIE  ZASILAJĄCE-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     887,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 ST-E-03.5-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   DO  URZĄDZEŃ              |           |             |           |            |            |           |                 |

|   TECHNOLOGICZNYCH          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      52,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ST-E-03.5-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWA 45310000-3  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    3439,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 ST-E-03.5-OPRAWY         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWE  -45311200- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2                         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     362,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 ST-E-03.5-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   UZIEMIAJĄCA -45310000-3   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     724,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  7 ST-E-03.5-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   FUNDAMENTY 45310000-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     137,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  8 ST-E-03.5-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA -DACH      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     511,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  9 ST-E-03.5-PRÓBY  I       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POMIARY ELEKTRYCZNE-      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     523,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    6912,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT	                                               ST-E.03.5- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   2

Element   1 ST-E-03.5-ROZDZIELNICE-45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1. | ST-E-03.5  |0514-0102  02 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW.250 KG ROZDZIELNICA  RG3 Z       |      |        |           |          |

|     |            |              |APARATURA  STEROWNICZA                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  2. | ST-E-03.5  |0514-0101  05 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE DO 250 KG ROZDZIELNICE  TL3.1;TL3.2; |      |        |           |          |

|     |            |              |TL3.3;R/TL3.4                                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  3. | ST-E-03.5  |0514-0101  04 |MONTAZ  ROZDZIELNIC-T3.1.1-T3.2.5 SZT11;T3.3.1;T3.3.2 |SZT   |  15,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  4. | ST-E-03.5  |0514-0101  03 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE DO 250 KG ROZDZIELNICA  TZ Z         |      |        |           |          |

|     |            |              |APARATURA  STEROWNICZA                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  5. | ST-E-03.5  |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT   | 108,000|           |          |

|     |            |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  6. | ST-E-03.5  |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|  27,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  7. | ST-E-03.5  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 250,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  8. | ST-E-03.5  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  9. | ST-E-03.5  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 10 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 10. | ST-E-03.5  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 11. | ST-E-03.5  |0508-0404  02 |MONTAZ SKRZYNEK STEROWNICZYCH WYLACZNIK P POZ -PWP    |SZT   |   4,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 12. | ST-E-03.5  |0508-0805  06 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |OBJETOSC DO 1.00 DCM3                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 13. | ST-E-03.5  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 ST-E-03.5-WEWNETRZNE  LINIE  ZASILAJACE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 14. | ST-E-03.5  |0508-0705  07 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M     | 280,000|           |          |

|     |            |KNR           |"U575" -PRZYKREC. DO GOTOW.OTW.-SZER. 100MM BAKS 100  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 15. | ST-E-03.5  |0508-0705  08 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA "K-|M     | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |200                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 16. | ST-E-03.5  |0508-0705  07 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M     |  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |"U575" -PRZYKREC. DO GOTOW.OTW.-SZER. 100MM BAKS 50   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 17. | ST-E-03.5  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -P-200                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 18. | ST-E-03.5  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     | 280,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -PRZYKRECANE P-100                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 19. | ST-E-03.5  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     |  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -PRZYKRECANE P-50 -50                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 20. | ST-E-03.5  |0508-0702  10 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT   | 530,000|           |          |

|     |            |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |      |        |           |          |

|     |            |              |NA SCIANIE, 2 MOCOW.                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.5- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 21. | ST-E-03.5  |0508-0809  01 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI PLASTYKOWE ROZPOROWE |SZT   |1060,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 22. | ST-E-03.5  |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT   |1060,000|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 23. | ST-E-03.5  |0508-0210  01 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 480,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD HDGS 3X1.5                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 24. | ST-E-03.5  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -5X4              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 25. | ST-E-03.5  |0508-0214  03 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     | 140,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -5X4                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 26. | ST-E-03.5  |0508-0210  03 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -5X10             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 27. | ST-E-03.5  |0508-0214  03 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     | 125,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -5X10                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 28. | ST-E-03.5  |0510-0117  02 |UKLAD.W BUDYNK.ALBO BUDOWL.LUB NA EST.BEZ MOC.KABLI   |M     | 290,000|           |          |

|     |            |KNR           |WIELOZYL.NA NAP.PONIZ.110KV PRZEDOD  YDY 5X16         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 29. | ST-E-03.5  |0508-0210  03 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -5X16             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 30. | ST-E-03.5  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  52,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -3X6              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 31. | ST-E-03.5  |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     | 500,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -3X6                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 32. | ST-E-03.5  |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     |  35,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -5X2.5 DO  SOLAROW    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 33. | ST-E-03.5  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -5X2.5            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 34. | ST-E-03.5  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  32,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 35. | ST-E-03.5  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 36. | ST-E-03.5  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 10 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 37. | ST-E-03.5  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 38. | ST-E-03.5  |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M     |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 39. | ST-E-03.5  |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M     |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 40. | ST-E-03.5  |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 41. | ST-E-03.5  |0510-0303  01 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW DVK 50-12;  |M     |  12,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 42. | ST-E-03.5  |0510-0303  02 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW DVK 110     |M     |  28,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 43. | ST-E-03.5  |0508-0207  03 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR LY 50              |M     |  20,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 44. | ST-E-03.5  |0510-0114  05 |UKLAD.W RURACH ALBO PUSTAK.LUB KANAL.ZAMK.KABLI       |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV KABEL YLY 4X50         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.5- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 45. | ST-E-03.5  |0510-0604  07 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   50  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 46. | ST-E-03.5  |0508-0812  05 |PODLACZENIE PRZEWODOW POJEDYNCZYCH W IZOL. POLWIN.    |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |POD ZACISKI LUB BOLCE DO  50 MM2                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 47. | ST-E-03.5  |0508-0814  03 |MONTAZ KONCOWEK ZACISKANE TYPU K, ZYLY MIEDZ. DO  50  |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 ST-E-03.5-INSTALACJA   DO  URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 48. | ST-E-03.5  |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     | 110,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -5X2.5                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 49. | ST-E-03.5  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -5X2.5            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 50. | ST-E-03.5  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  32,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 51. | ST-E-03.5  |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     | 500,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -3X1.5                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 52. | ST-E-03.5  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -3X1.5            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 53. | ST-E-03.5  |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     |  75,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -2X1.5                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 54. | ST-E-03.5  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY -2X1.5            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 55. | ST-E-03.5  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 56. | ST-E-03.5  |0508-0309  09 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO WODOODP. 16A,    |      |        |           |          |

|     |            |              |380V, 3P+N+Z, TYP 2626-137  -PRZEWOD DO  4MM2         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 57. | ST-E-03.5  |0508-0816  26 |PODLACZENIE SILNIKOW -WCIAGARKI                       |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 58. | ST-E-03.5  |0508-0401  04 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 59. | ST-E-03.5  |0508-0805  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20 MM                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 60. | ST-E-03.5  |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 61. | ST-E-03.5  |0508-0404  09 |MONTAZ APARATU   VEGA                                 |SZT   |   2,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ST-E-03.5-INSTALACJA  OSWIETLENIOWA 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 62. | ST-E-03.5  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 550,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD YDY -2X1,5-30;3X1,5-410;  |      |        |           |          |

|     |            |              |3X2,5-50;4X1,5-50;YDY 5X1.5-10                        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.5- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 63. | ST-E-03.5  |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     | 550,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |      |        |           |          |

|     |            |              |CEGLY                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 64. | ST-E-03.5  |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M     | 550,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 65. | ST-E-03.5  |0403-1003  11 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |      |        |           |          |

|     |            |              |RURY DO  25,0 MM                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 66. | ST-E-03.5  |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT   |  83,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 67. | ST-E-03.5  |0508-0302  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT   |  60,000|           |          |

|     |            |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 80 MM Z 4-WYL.PRZEW.  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 68. | ST-E-03.5  |0508-0302  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT   |  23,000|           |          |

|     |            |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 60 MM Z 3-WYL.PRZEW.  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 69. | ST-E-03.5  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW  Z PODLACZENIEM     |SZT   |   9,000|           |          |

|     |            |KNR           |LACZNIK 1-BIEG. WPT-1F                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 70. | ST-E-03.5  |0508-0307  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW  INSTAL. Z          |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY PODTYNK. W PUSZCE   |      |        |           |          |

|     |            |              |WPT-2F                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 71. | ST-E-03.5  |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO PODTYNKOWE 2-    |      |        |           |          |

|     |            |              |BIEGUN. Z UZIEM. 10/16A, 250V  PT-230                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 72. | ST-E-03.5  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   | 646,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 73. | ST-E-03.5  |0508-0304  05 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU ODGALEZNIKOW BRYZGOSZCZ. Z    |SZT   | 390,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZ. PRZEWODOW DO 2.5MM2 PRZYKRECANE, ILOSC       |      |        |           |          |

|     |            |              |WYLOTOW 3, PRZEWODY KABELK. W POWL. POLWINITOWEJ      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 74. | ST-E-03.5  |0508-0110  06 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH     |M     | 400,000|           |          |

|     |            |KNR           |PESZLA  22  W PRZESTRZENI  SUFITOWEJ                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 75. | ST-E-03.5  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 600,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 2X1.5 UCHWYT.           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 76. | ST-E-03.5  |0508-0211  07 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 400,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY -4X1.5. UCHWYT.         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 77. | ST-E-03.5  |0508-0211  07 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |1140,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY -3X2.5 UCHWYT.          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 78. | ST-E-03.5  |0508-0211  08 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 400,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY 5X1.5. UCHWYT.          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 79. | ST-E-03.5  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     |1150,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY -3X1.5                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 80. | ST-E-03.5  |0508-0211  06 |PRZEWODY KABELKOWE N/T. UKLAD. NA PRZYGOT.PODLOZU LUB |M     | 240,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST. UCHWYT. YDY -3X1.5 DO  WENTYLATOROW |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 81. | ST-E-03.5  |0508-0201  02 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M     |4270,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO       |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU Z CEGLY                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 82. | ST-E-03.5  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |  51,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG. LEGRAND  -0740.10      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.5- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 83. | ST-E-03.5  |0508-0307  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY -LEGRAND          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 84. | ST-E-03.5  |0508-0307  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |  35,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY LEGRAND 0740.20   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 85. | ST-E-03.5  |0508-0307  04 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK  SCHODOWY LEGRAND              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 86. | ST-E-03.5  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG.   Z PODSWIETLACZEM -   |      |        |           |          |

|     |            |              |LEGRAND                                               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 87. | ST-E-03.5  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG.   Z CZUJNIKIEM  NA     |      |        |           |          |

|     |            |              |PODCZERWIEN                                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 88. | ST-E-03.5  |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW INSTAL.|SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z PODLACZENIEM PRZYCISK  -LEGRAND                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 89. | ST-E-03.5  |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   | 110,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO  2-BIEGUN.       |      |        |           |          |

|     |            |              |LEGRAND  074116                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 90. | ST-E-03.5  |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO  2-BIEGUN. Z     |      |        |           |          |

|     |            |              |UZIEM. 10/16A, 250V 074163-LEGRAND                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 91. | ST-E-03.5  |0508-0816  26 |PODLACZENIE SILNIKOW -WENTYLATOROW                    |SZT   |  35,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 92. | ST-E-03.5  |0508-0401  03 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 2-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 93. | ST-E-03.5  |0508-0404  07 |MONTAZ FOTOKOMORKI GRASSLIN                           |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 94. | ST-E-03.5  |0202-1612  03 |RUSZTOWANIE RAMOWE WARSZAWSKIE PRZESTRZENNE WYS. DO 8M|M2    |1100,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 ST-E-03.5-OPRAWY  OSWIETLENIOWE  -45311200-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 95. | ST-E-03.5  |0508-0502  10 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE        |KPL   | 301,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA  4 KOLKACH     |      |        |           |          |

|     |            |              |KOTWIACYCH                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 96. | ST-E-03.5  |0508-0817  07 |ROBOTY UZUPELNIAJACE ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUNOWE  |SZT   | 301,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA PRZEWODACH INSTAL.                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 97. | ST-E-03.5  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. PRZYKRECANE TWG 210     |      |        |           |          |

|     |            |              |1X26W                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 98. | ST-E-03.5  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   | 151,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   COSMO  1X36W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 99. | ST-E-03.5  |0508-0511  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  72,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  COSMO  2X36W    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|100. | ST-E-03.5  |0508-0511  05 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  21,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   OPK 2X18       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|101. | ST-E-03.5  |0510-1007  08 |MONTAZ PROJEKTOROW NA SCIANACH LUB KONSTRUKCJACH      |SZT   |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |OPRAWA   SPK 100 400W LUB BY-150P-400W                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|102. | ST-E-03.5  |0510-1007  07 |MONTAZ PROJEKTOROW NA SCIANACH LUB KONSTRUKCJACH      |SZT   |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |OPRAWA   MASSIVE  2X18W  Z CZUJNIKIEM  RUCHU          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.5- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|103. | ST-E-03.5  |0510-1002  06 |MONTAZ WYSIEGNIKOW RUROWYCH WYSIEGNIK OCYNKOWANY      |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |DLUGOSCI  5 MWG  RYS E-12                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|104. | ST-E-03.5  |0510-1005  07 |MONTAZ NA WYSIEGNIKU OPRAW DO LAMP OPRAWA RUBYCOM     |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |50W  LENA LIGHT                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|105. | ST-E-03.5  |0508-0504  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH       |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZAROWYCH Z PODLACZENIEM PLAFONIERA  PF 100-NP         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 ST-E-03.5-INSTALACJA  UZIEMIAJACA -45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|106. | ST-E-03.5  |0508-0602  06 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     | 750,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PLASKOWNIK  PFE 25X4 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|107. | ST-E-03.5  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   | 224,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|108. | ST-E-03.5  |0508-0210  03 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 560,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP DY -4 MM2             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|109. | ST-E-03.5  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 672,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP DY 6                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|110. | ST-E-03.5  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 560,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP DY -10                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|111. | ST-E-03.5  |0508-0303  39 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK Z TWORZ.SZTUCZ. Z      |SZT   | 113,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYMIENNYMI WYLOTAMI Z PODLACZ. PUSZKI PLEXO 140X110X55|      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|112. | ST-E-03.5  |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT   |  44,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|113. | ST-E-03.5  |0508-0403  02 |MOCOWANIE ZBIORCZEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ GSW -1 MSM-112 |SZT   | 113,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|114. | ST-E-03.5  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 226,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|115. | ST-E-03.5  |0508-0813  03 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 226,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  6 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|116. | ST-E-03.5  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 113,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|117. | ST-E-03.5  |0508-0620  01 |MONTAZ UCHWYTOW UZIEMIAJACYCH I MOSTKOW               |SZT   | 113,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOCZNIKUJACYCH NA RURACH UCHWYT UZIEMIAJACY  SKRECANY |      |        |           |          |

|     |            |              |NA RURZE O SRED. DO 100MM                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|118. | ST-E-03.5  |0403-1003  01 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |  88,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1/2 CEGLY, SREDN. RURY  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 25,0 MM                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Element   7 ST-E-03.5-INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA FUNDAMENTY 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|119. | ST-E-03.5  |0508-0602  06 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     | 190,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PLASKOWNIK  PFE 25X4 |      |        |           |          |

|     |            |              |W FUNDAMENCIE -1069-879=190                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|120. | ST-E-03.5  |0508-0603  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  24,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH KUCIE MECHAN.W BETONIE,PRZEKROJ BEDN. PFE   |      |        |           |          |

|     |            |              |25X4 CIAGI 102-78=24                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.5- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|121. | ST-E-03.5  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  18,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2 50-32=18                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|122. | ST-E-03.5  |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT   |  34,000|           |          |

|     |            |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |      |        |           |          |

|     |            |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|123. | ST-E-03.5  |0508-0603  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     | 102,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH BEDN. PFE 25X4  DO SLUPA;KONSTRUKCJI-WASY   |      |        |           |          |

|     |            |              |GORA;DOL                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|124. | ST-E-03.5  |0510-0809  02 |MONTAZ UZIEMIEN   PFE 25X4 UZIOM POZIOMY LUB PRZEW.   |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |UZIEM., GLEBOKOSC WYKOPU 0.6 M, GRUNT KAT. III        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|125. | ST-E-03.5  |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |200MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|126. | ST-E-03.5  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE  -DLA |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |ROZDZ. RG3 WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z |      |        |           |          |

|     |            |              |BEDN. DO 120MM2                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   7

-----------------------------------

Element   8 ST-E-03.5-INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA -DACH 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|127. | ST-E-03.5  |0508-0606  01 |MONTAZ ZWODOW POZIOM. I PIONOW. NAPREZ.-Z PRETA -NA   |M     |1395,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST.WSPORN. ZWOD POZIOMY NA DACHU        |      |        |           |          |

|     |            |              |PLASKIM -PRET  FI 8                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|128. | ST-E-03.5  |0508-0601  10 |MONTAZ WSPORNIKOW DLA INSTAL. NAPREZANEJ NA SCIANACH  |SZT   | 150,000|           |          |

|     |            |KNR           |I DACHACH NACIAGOWE Z 2 ZLACZK. PRZELOT.NAPREZAJAC. - |      |        |           |          |

|     |            |              |OSADZONE NA DACHU BETON.                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|129. | ST-E-03.5  |0508-0617  09 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   | 122,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA DACHU   NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|130. | ST-E-03.5  |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT   |  34,000|           |          |

|     |            |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |      |        |           |          |

|     |            |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|131. | ST-E-03.5  |0508-0606  01 |MONTAZ ZWODOW POZIOM. I PIONOW. NAPREZ.-Z PRETA -FI 8 |M     | 102,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZWOD POZIOMY NA DACHU PLASKIM -POLACZENIA Z           |      |        |           |          |

|     |            |              |KONSTRUKCJA DACHU I FILARAMI                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   8

-----------------------------------

Element   9 ST-E-03.5-PROBY  I POMIARY ELEKTRYCZNE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|132. | ST-E-03.5  |0403-1202  01 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|  81,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 1                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|133. | ST-E-03.5  |0403-1202  02 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 3                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|134. | ST-E-03.5  |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.  |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|135. | ST-E-03.5  |0403-1203  03 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL        |ODC.  |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |STEROWNICZY O ILOSCI ZYL DO 20                        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|136. | ST-E-03.5  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR| 121,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.5- HIW/3-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|137. | ST-E-03.5  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY  -ROZDZIELNICE SKUTECZNOSCI         |POMIAR|  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|138. | ST-E-03.5  |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR| 113,000|           |          |

|     |            |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|139. | ST-E-03.5  |0403-1205  03 |BADANIA I POMIARY INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR       |POMIAR|  34,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|140. | ST-E-03.5  |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL   |  56,000|           |          |

|     |            |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|      |        |           |          |

|     |            |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   9

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona  10

PRZEDMIAR ROBÓT-E1P-BUD NR3

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogółem                                                          6912,0077 r-g

MATERIAŁY

---------

0020250 APARAT  ZLICZAJACY   VEGA                                                    2,0000 SZT

1120007 BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG                                        941,2150 kg

1122014 DRUT STALOWY OCYNKOWANY DO URZADZEN ODGROMOWYCH D=8MM                     1501,0800 m

1601800 PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH                                                   1,5200 m3

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI      27,4200 kg

7060409 FOTOKOMORKA GRASSLIN                                                         1,0000 szt.

7301148 PROJEKTOR  -TYP  SPK 100-400W /BY-150-P-400W                                12,0000 szt.

7301148 OPRAWA TYP  MASSIVE 2X18W  Z CZUJNIKIEM  RUCHU                              14,0000 szt.

7301159 OPRAWA  COSMO  CO1 136 EVG                                                 151,0000 szt.

7301159 OPRAWA  COSMO 236                                                           72,0000 szt.

7301956 OPRAWA SWIETLOWKOWA  OPK 2X18 W                                             21,0000 szt.

7301995 OPRAWA  ZAROWA  PF -100/1 WH                                                 1,0000 szt.

7302057 OPRAWA  RUBYCOM 50W  NA  WYSIEGNIKU                                          8,0000 szt.

7302243 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW GSW-G2-35 MM2                                  1,0000 szt.

7302244 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW MSW-G2-16 MM2                                112,0000 szt.

7302251 OPRAWA  SWIETLOWKOWA  FWG 210 1X26W NASUFITOWA-PHILLIPS                     22,0000 szt.

7330906 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 36W                                               295,0000 szt

7330907 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 18W                                                70,0000 szt

7330917 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 26 W                                               22,0000 szt

7341361 WYSIEGNIK  PREFABRYK. OCYNKOWANY  L-5M  WG  RYS E-12                         8,0000 szt.

7341500 DROBNE KONSTRUKCJE MOCUJACE DLA UCHWYTOW                                    24,0000 SZT

7350421 SWIETLOWKA LF-18W                                                           70,0000 szt.

7350422 SWIETLOWKA LF-36W                                                          300,7600 szt.

7350430 SWIETLOWKA LF-26W                                                           22,0000 szt.

7350505 ZAROWKI GLOWNEGO SZEREGU 220V   75W GWINT E27                                1,0000 szt

7360138 LAMPA  METALOHALOGENKOWA 50W                                                 8,0000 SZT

7510120 LACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEGUN.PODT. 16A WPT-2F ELDA-FORUM IP 20               10,2000 szt.

7510121 LACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEGUN.PODT.16A WPT-1F ELDA-FORUM IP 20                 9,1800 szt.

7510142 RAMKA   DO WYLACZNIKA NR 075002 MOSAIC LEGRAND                              86,0000 szt.

7510526 WYLACZNIK INSTALACYJNY OSWIETLENIA -LEGRAND -074010                         51,0000 szt

7510526 WYLACZNIK INSTALACYJNY OSWIETLENIA -LEGRAND -Z PODSWIETLACZEM               30,0000 szt

7510526 WYLACZNIK INSTAL.OSWIETL.-LEGRAND -Z CZUJNIEM  NA PODCZERWIEN                4,0000 szt

7510527 WYLACZNIK INSTALACYJNY OSWIETLENIA SWIECZNIKOWY LEGRAND-                    37,0000 szt

7510528 WYLACZNIK INSTALACYJNY OSWIETLENIA SCHODOWY LEGRAND-074011                   6,0000 szt

7510529 PRZYCISK  BISTABILNY  16A -LEGRAND                                           8,0000 szt

7530022 GNIAZDO WTYCZK. 2 BIEG PT PODWOJNE TYP PT -230 L IP 20-BIALE                 4,0000 szt.

7530050 GNIAZDO WTYCZKOWE  2P+Z 074116-LEGRAND-PT                                  110,0000 szt.

7530051 GNIAZDO WTYCZKOWE  2X2P+Z BIALE. 074192-LEGRAND                             10,0000 szt.

7530701 GNIAZDA WTYCZKOWE WODOODPORNE STALE 16A.380V 3P+N+Z TYP 2626-137             1,0200 szt.

7540401 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-60                                     23,4600 szt.

7540402 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-70                                     60,0000 szt.

7540602 UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16                                               4270,0000 szt.

7540798 Pierscienie odgalezne  w puszkach wtynkowych                                60,0000 szt.

7540901 ODGALEZNIK INSTALACYJNY NATYNKOWY 4X2.5MM2,380V,IP55,TYP323                397,8000 szt.

7540905 PUSZKA PLEXO  155X110X55                                                   113,0000 szt

7580903 RURA INSTALACYJNA KARBOWANA Z PCW TYP PESZLA 20                            400,0000 m

7581111 RURY OSLONOWE TYP DVK110                                                    29,1200 m

7581119 RURY OSLONOWE TYP DVK50                                                     12,0000 m

7590711 ZLACZE KONTROLNE W INSTAL.UZIEM. LUB ODGROM.                                68,0000 szt.

7590751 ZLACZKI PRZELOTOWE KABLAKOWE NAPREZAJACE INST.UZIEM.                       303,0000 szt.

7591219 WSPORNIKI NACIAGOWE INSTAL.UZIEM.                                          151,5000 szt.

7599202 ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUN.NA PRZEW.INSTAL.                              307,0200 szt.

7620020 ZLACZKA RURKOWA MIEDZIANA                                                  140,0000 szt.

7620908 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-50/10.5                    10,0600 szt

7920404 PRZEWOD  MIEDZIANY WIELODRUTOWY TYPU LYD-750V  50 MM2                       20,0000 m

7920606 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V   4 MM2                                    560,0000 m

7920607 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V   6 MM2                                    912,0000 m

7920608 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V  10 MM2                                    560,0000 m

7950802 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  2X1.5 MM2 750 V                    713,3600 m

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                   2412,8000 m

7950808 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X2.5 MM2 750 V                   1192,0000 m

7950810 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X6 MM2 750 V                      574,0800 m

7950812 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  4X1.5 MM2 750 V                    468,0000 m

7950817 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X2.5MM2 750 V                      182,0000 m

7950818 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X1.5MM2 750 V                      410,4000 m

7950820 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X4MM2 750 V                        156,0000 m

7950822 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X10MM2 750 V                       136,2400 m

7950822 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X16MM2 750 V                       322,4000 m

7962234 KABEL YLY 4X50                                                              20,0000 m

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona  11

PRZEDMIAR ROBOT-E1P-BUD NR3

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                            1320,0000 szt.

8321905 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK BAKS 100-P 100                                280,0000 SZT

8321906 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK  BAKS 200 -P 200                              200,0000 M

8321907 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK  BAKS 50                                       50,0000 m

8322004 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS K-50H50                                           50,0000 M.

8322005 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS K 100 H 60                                       280,0000 M.

8322013 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS K 200 H 60                                       200,0000 M.

8340723 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 5KG                       530,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                6632,0000 szt

9002535 WYLACZNIK P POZ  PWP-FP-22-IP W OBUDOWIE                                     4,0000 KPL

9131180 ROZDZIELNICA  RG3 Z APARATURA  STEROWNICZA                                   1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TL3.1 Z APARATURA  STEROWNICZA                                 1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TL3.2 Z APARATURA  STEROWNICZA                                 1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TL3.3 Z APARATURA  STEROWNICZA                                 1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  R/TL3.4 Z APARATURA  STEROWNICZA                               1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T3.1.1-T3.2.5 Z APARATURA  STEROWNICZA                        11,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T3.3.1 Z APARATURA  STEROWNICZA                                1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T3.3.2 Z APARATURA  STEROWNICZA                                1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TZ Z APARATURA  STEROWNICZA                                    2,0000 szt.

9131323 PRZEWOD  HDGS 3X1.5 PH90                                                   499,2000 M

9200217 RAMKA   2  MODULOWA MOSAIC -075002 -BIALA                                  120,0000 SZT

SPRZĘT

------

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  5,1958 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                  13,0900 m-g

39811   Samochod samowyladowczy 5t /1/                                               0,2280 m-g

39912   PODNOSNIK MONTAZOWY SAMOCHODOWY HYDRAULICZNY                                12,7200 m-g

39971   PRZYCZEPA DO PRZEWOZENIA KABLI DO 4 T                                        1,2760 m-g

48301   Rusztowanie ramowe warszawskie                                             372,3500 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                             226,4990 m-g

Koniec zestawienia