PentaKoszt

ELPROJEKT-ANDRZEJ JUNG

80-344 GDAŃSK UL GOSPODY 5A/80

.

PRZEDMIAR ROBÓT -E6P-BUD.4-STACJA

ST-E.03.3- HIW/4Tr-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-

-------------

OBIEKT      :  REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BUD.NR 4-STACJA  TRANSFORMATOROWA

-------------

ADRES       :  TEREN HIPODROMU  W SOPOCIE  PRZY UL POLNEJ 1

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-BUDYNEK  NR 4  -STACJA  TRANSFORMATOROWA

-------------

INWESTOR    :  HIPODROM SOPOT  SPÓŁKA Z O.O 81-745 SOPOT  UL POLNA 1

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT W. MOTYKA                 2012.01.29

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315700-5-ROZDZIELNICE

45311000-0-UKŁADANIE  KABLI  PRZEWODÓW

45311200-2-OPRAWY OŚWIETLENIOWE

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR ROBÓT -E6P-BUD.4-STACJA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BUD.NR 4-STACJA  TRANSFORMATOROWA

Rodzaj robot : ELEKTR.-BUDYNEK  NR 4  -STACJA  TRANSFORMATOROWA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 ST-E-03.3-ROZDZIELNICE   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ŚN;NN;TRANSFORMATOR  -    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   WYPOSAŻENIE 45315700-5    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     214,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 ST-E-03.3-BATERIA        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   KONDESATOROWA -45315700-5 |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      25,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 ST-E-03.3-POŁĄCZENIA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   KABLOWE 45310000-3        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     239,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ST-E-03.3-UKŁAD          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POMIAROWY  TP-45310000-3  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      41,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 ST-E-03.3-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWA -45311200-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2;45310000-3              |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      38,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 ST-E-03.3-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   UZIEMIAJĄCA 45310000-3    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      66,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  7 ST-E-03.3-PRÓBY  I       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POMIARY  ELEKTRYCZNE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     111,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     737,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.3- HIW/4Tr-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-

nr strony   2

Element   1 ST-E-03.3-ROZDZIELNICE SN;NN;TRANSFORMATOR  -WYPOSAŻENIE 45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1. | ST-E-03.3  |0515-0701  05 |TRANSFORMATORY LUB DLAWIKI DLA NAPIEC DO 30 KV        |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |JEDNOSTKA TRANSFORMATOROWA  630 KVA-USTAWIENIE -      |      |        |           |          |

|     |            |              |DOSTAWA INWESTORA.                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  2. | ST-E-03.3  |0515-0701  06 |TRANSFORMATORY LUB DLAWIKI DLA NAPIEC DO 30 KV        |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |JEDNOSTKA O MASIE PONAD 3.0-5.0 T -PODLACZENIE        |      |        |           |          |

|     |            |              |PRZEWODOW                                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  3. | ST-E-03.3  |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  4. | ST-E-03.3  |0508-0403  03 |MOCOWANIE APARATOW -SYGNALIZATOROW  SZK2/02-DOSTAWA   |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |INWESTORA                                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  5. | ST-E-03.3  |0514-0104  05 |MONTAZ WOLNOSTOJACY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABL.   |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW 250 KG ROZDZIELNICA  SN -15 KV   |      |        |           |          |

|     |            |              |SEKCYJNA  4 POLOWA TPS-DOSTAWA INWESTORA              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  6. | ST-E-03.3  |0514-0104  05 |MONTAZ WOLNOSTOJACY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABL.   |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW 250 KG ROZDZIELNICA  NN - 4      |      |        |           |          |

|     |            |              |POLOWA -DOSTAWA INWESTORA                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  7. | ST-E-03.3  |0508-0312  16 |MONTAZ DODATKOWO  W ROZDZ. RNN PODSTAWE               |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |BEZPIECZNIKOWA LTS/250/3-KPL1 Z WKLADKA  200A-SZT3    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  8. | ST-E-03.3  |0508-0702  22 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 18 KG MONTOW.  |      |        |           |          |

|     |            |              |NA STROPIE, DO 4 MOCOW.                               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 ST-E-03.3-BATERIA  KONDESATOROWA -45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  9. | ST-E-03.3  |0514-0101  06 |MONTAZ BATERII KONDESATOROWEJ  BK 40 KVAR DOSTAWA     |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |INWESTORA                                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 10. | ST-E-03.3  |0508-0705  07 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M     |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |"U575" -PRZYKREC. DO GOTOW.OTW.-SZER. 100MM BAKS 100  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 11. | ST-E-03.3  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -PRZYKRECANE P-100                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 12. | ST-E-03.3  |0508-0702  10 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |      |        |           |          |

|     |            |              |NA SCIANIE, 2 MOCOW.                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 13. | ST-E-03.3  |0508-0809  01 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI PLASTYKOWE ROZPOROWE |SZT   |  10,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 14. | ST-E-03.3  |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 15. | ST-E-03.3  |0510-0117  03 |UKLAD.W BUDYNK.NA KORYTKU  I ROZDZ. KABEL YKY 5X16    |M     |   9,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 16. | ST-E-03.3  |0510-0117  02 |UKLAD.W BUDYNK.NA KORYTKU I ROZDZ. KABEL YKY 5X1.5    |M     |   9,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 17. | ST-E-03.3  |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   16  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 18. | ST-E-03.3  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 ST-E-03.3-POLACZENIA  KABLOWE 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.3- HIW/4Tr-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 19. | ST-E-03.3  |0508-0705  08 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA "K-|M     |  25,000|           |          |

|     |            |KNR           |200                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 20. | ST-E-03.3  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     |  25,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -P-200                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 21. | ST-E-03.3  |0508-0702  10 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT   |  25,000|           |          |

|     |            |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |      |        |           |          |

|     |            |              |NA SCIANIE, 2 MOCOW.                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 22. | ST-E-03.3  |0508-0809  01 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI PLASTYKOWE ROZPOROWE |SZT   |  50,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 23. | ST-E-03.3  |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT   |  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 24. | ST-E-03.3  |0510-0117  08 |UKLAD.W BUDYNK.ALBO BUDOWL.LUB NA EST.BEZ MOC.KABLI   |M     | 100,000|           |          |

|     |            |KNR           |WIELOZYL.NA NAP.PONIZ.110KV KABEL YKY 1X240           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 25. | ST-E-03.3  |0510-0602  04 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  JEDNOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT   |  16,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV PRZEKROJ DO 240 MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 26. | ST-E-03.3  |0510-0412  06 |MONTAZ MUF Z TASM IZOL. W KANALACH LUB TUNELACH NA    |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |KABL.JEDNOZYL. ALUM. DO 30 K MUFA  TYP   TI 24        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 27. | ST-E-03.3  |0510-0117  05 |UKLAD.W BUDYNK.NA KORYTKU.BEZ MOC.KABLI WIELOZYL.NA   |M     |  36,000|           |          |

|     |            |KNR           |NAP.PONIZ.110KV KABEL YHAKXS 1X70/25-20 KV            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 28. | ST-E-03.3  |0510-0118  05 |UKLAD.W BUDYNK.ALBO BUDOWL.LUB NA EST.Z MOC.KABLI     |M     |  24,000|           |          |

|     |            |KNR           |WIELOZYL.NA NAP.PONIZEJ 110KV KABEL YHAKXS 1X70/25    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 29. | ST-E-03.3  |0510-0601  03 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  JEDNOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT   |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV PRZEKROJ DO 120 MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ST-E-03.3-UKLAD POMIAROWY  TP-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 30. | ST-E-03.3  |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 31. | ST-E-03.3  |0508-0404  10 |MONTAZ TABLICY LICZNIKOWEJ  TL -DOSTAWA INWESTORA     |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYKR.DO GOT.PODL.                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 32. | ST-E-03.3  |0514-0506  09 |MONTAZ LICZNIKOW ENERGII ELEKTR. DWUTARYFOWYCH        |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |LICZNIK  A 1500                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 33. | ST-E-03.3  |0514-0503  07 |MONTAZ MIERNIKOW REJESTRUJACYCH WIELKOSCI ELEKTRYCZNE |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |URZADZENIE  MODEM  DM 600;ANTENA  GPS-1X              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 34. | ST-E-03.3  |0514-0514  01 |MONTAZ LISTEW ZACISKOWYCH I ZACISKOW LISTWA ZACISKOWA |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |WAGO 847-296/060-001 -DOSTAWA INWESTORA               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 35. | ST-E-03.3  |0508-0309  06 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO BRYZG. 2-BIEGUN. |      |        |           |          |

|     |            |              |10/16A,250V,TYP 421-PRZYKR. -PRZEW.DO 2.5MM2          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 36. | ST-E-03.3  |0508-0403  01 |MOCOWANIE APARATOW NA GOTOWYM PODLOZU Z CZESCIOWYM    |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |ROZEBR. I ZLOZ. BEZ PODLACZ. S 301 B6-1               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 37. | ST-E-03.3  |0508-0110  02 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     |  45,000|           |          |

|     |            |KNR           |28                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 38. | ST-E-03.3  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY|  45,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.3- HIW/4Tr-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 39. | ST-E-03.3  |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YKY 2X2.5-45;YKY   |M     |  75,000|           |          |

|     |            |KNR           |5X1.5-15;YKY 3X1.5-15                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 40. | ST-E-03.3  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  28,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 41. | ST-E-03.3  |0510-0605  03 |OBROBKA NA SUCHO KABLI SYGNALIZACYJNYCH WIELOZYL. BEZ |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |PANCERZA KABEL O ILOSCI ZYL DO  8                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 ST-E-03.3-INSTALACJA   OSWIETLENIOWA -45311200-2;45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 42. | ST-E-03.3  |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     |  83,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD YDY -3X1,5-45;3X2,5-20;   |      |        |           |          |

|     |            |              |4X1,5-18                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 43. | ST-E-03.3  |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     |  83,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |      |        |           |          |

|     |            |              |CEGLY                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 44. | ST-E-03.3  |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M     |  83,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 45. | ST-E-03.3  |0403-1003  11 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |      |        |           |          |

|     |            |              |RURY DO  25,0 MM                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 46. | ST-E-03.3  |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT   |  19,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 47. | ST-E-03.3  |0508-0302  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT   |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 80 MM Z 4-WYL.PRZEW.  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 48. | ST-E-03.3  |0508-0302  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 60 MM Z 3-WYL.PRZEW.  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 49. | ST-E-03.3  |0508-0307  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW  INSTAL. Z          |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY PODTYNK. W PUSZCE   |      |        |           |          |

|     |            |              |WPT-2F                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 50. | ST-E-03.3  |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO PODTYNKOWE 2-    |      |        |           |          |

|     |            |              |BIEGUN. Z UZIEM. 10/16A, 250V  PT-230                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 51. | ST-E-03.3  |0508-0502  10 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE        |KPL   |   7,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA  4 KOLKACH     |      |        |           |          |

|     |            |              |KOTWIACYCH                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 52. | ST-E-03.3  |0508-0817  07 |ROBOTY UZUPELNIAJACE ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUNOWE  |SZT   |   7,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA PRZEWODACH INSTAL.                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 53. | ST-E-03.3  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  TCW-195-1X36W -4|      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 54. | ST-E-03.3  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. UKLAD  AWARYJNY  3 H    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 55. | ST-E-03.3  |0508-0504  07 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH       |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZAROWYCH Z PODLACZENIEM BRYZGOODPORNE SOPS  1X100W    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 ST-E-03.3-INSTALACJA  UZIEMIAJACA 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.3- HIW/4Tr-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 56. | ST-E-03.3  |0508-0602  08 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  60,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE RECZNE W CEGLE  -PRZEKROJ BEDN.PFE    |      |        |           |          |

|     |            |              |40X5                                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 57. | ST-E-03.3  |0508-0603  08 |ULOZENIE  BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  21,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH KUCIE RECZNE W CEGLE,PRZEKROJ BEDN. PFE 40X5|      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 58. | ST-E-03.3  |0508-0617  06 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |200MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 59. | ST-E-03.3  |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |      |        |           |          |

|     |            |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 60. | ST-E-03.3  |0403-1004  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO 20,0 CM, SREDNICA    |      |        |           |          |

|     |            |              |RURY DO  25,0 MM                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 61. | ST-E-03.3  |0510-0809  02 |MONTAZ UZIEMIEN  PFE 40X5 UZIOM POZIOMY LUB PRZEW.    |M     |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |UZIEM., GLEBOKOSC WYKOPU 0.6 M, GRUNT KAT. III        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 62. | ST-E-03.3  |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |200MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 63. | ST-E-03.3  |0508-0602  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  48,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PRZEWOD  LY16 MM2-16;|      |        |           |          |

|     |            |              |LY70-16;LY120-16                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 64. | ST-E-03.3  |0508-0812  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW POJEDYNCZYCH W IZOL. POLWIN.    |SZT   |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |POD ZACISKI LUB BOLCE DO  16 MM2                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 65. | ST-E-03.3  |0508-0812  06 |PODLACZENIE PRZEWODOW POJEDYNCZYCH W IZOL. POLWIN.    |SZT   |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |POD ZACISKI LUB BOLCE DO 120 MM2                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 66. | ST-E-03.3  |0508-0814  02 |MONTAZ KONCOWEK ZACISKANE TYPU K, ZYLY MIEDZ. DO  16  |SZT   |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 67. | ST-E-03.3  |0508-0814  04 |MONTAZ KONCOWEK ZACISKANE TYPU K, ZYLY MIEDZ. DO 120  |SZT   |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Element   7 ST-E-03.3-PROBY  I POMIARY  ELEKTRYCZNE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 68. | ST-E-03.3  |0403-1202  01 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 1                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 69. | ST-E-03.3  |1813-0106  01 |BADANIE ODLACZNIKOW,UZIEMNIKOW,ROZLACZNIKOW BADANIE   |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNP           |ODLACZNIKA Z NAP.RECZNYM DO 30 KV                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 70. | ST-E-03.3  |1813-0101  01 |BADANIE TRANSFORMATOROW I DLAWIKOW OLEJOWYCH BADANIE  |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNP           |TRANSFORMATORA DWUUZWOJENIOWEGO DO 1.6 MVA            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 71. | ST-E-03.3  |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR|   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 72. | ST-E-03.3  |0403-1205  02 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR|  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |POMIAR NASTEPNY                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 73. | ST-E-03.3  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR|   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 74. | ST-E-03.3  |1813-0601  03 |BADANIE ODCINKOW LINII KABLOWYCH BADANIE LINII        |ODCIN.|   2,000|           |          |

|     |            |KNP           |KABLOWEJ O NAPIECIU DO 20 KV I DLUGOSCI ODCINKOW DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |100M                                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.3- HIW/4Tr-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 75. | ST-E-03.3  |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.  |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 76. | ST-E-03.3  |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|      |        |           |          |

|     |            |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 77. | ST-E-03.3  |0403-1203  03 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL        |ODC.  |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |STEROWNICZY O ILOSCI ZYL DO 20                        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 78. | ST-E-03.3  |MAT           |SPRZET B H P  WG OFERTY DOSTAWCY URZADZEN             |KPL   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   7

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona   7

PRZEDMIAR ROBÓT -E6P-BUD.4-STACJA

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogółem                                                           737,1573 r-g

MATERIAŁY

---------

1120020 BEDNARKA OCYNKOWANA 40X5 1M=1.57KG                                         156,0100 kg

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI       0,4800 kg

6801400 Sruby stalowe zgrubne z lbem 6-katnym z nakretkami i podkladkami             5,4000 kg

7010198 PODSTAWA  BEZPIECZNIKOWA  LTS /250/3                                         1,0000 szt.

7010514 WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ MOCY WT 1/gG-200A                     3,0000 szt

7035476 LICZNIK TYP  A 1500W 0414410SL1065CV 100                                     4,0000 szt.

7042391 MODEM DM 600 Z INTERFEJSEM                                                   1,0000 SZT

7042681 WYLACZNIK INSTALACYJNY S 301 B6                                              1,0000 szt

7301467 OPRAWA SWIETLOWKOWA   TCW 195-1X36W-PHILIPS                                  4,0000 szt.

7304806 OPRAWY PORCELANOWE DO ˝ARŕWEK BRYZGOODPORNE,PRZYKR.TYP SOPS-1X100            3,0600 szt.

7308446 UKLAD  AWARYJNY  3 H  DO OPRAW                                               2,0000 szt.

7330906 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 36W                                                 4,0000 szt

7350422 SWIETLOWKA LF-36W                                                            4,0000 szt.

7350505 ZAROWKI GLOWNEGO SZEREGU 220V   75W GWINT E27                                3,0000 szt

7462300 ZACISK PRZYLACZENIOWY                                                        3,0600 szt

7510120 LACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEGUN.PODT. 16A WPT-2F ELDA-FORUM IP 20                3,0600 szt.

7530022 GNIAZDO WTYCZK. 2 BIEG PT PODWOJNE TYP PT -230 L IP 20-BIALE                 2,0000 szt.

7530801 GNIAZDA WTYCZKOWE NATYNK.2-BIEG.BRYZGOODPOR.10/16A,250V TYP 421              1,0200 szt.

7540401 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-60                                      5,1000 szt.

7540402 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-70                                     14,0000 szt.

7540798 Pierscienie odgalezne  w puszkach wtynkowych                                14,0000 szt.

7580004 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS28                          46,8000 m

7580304 UCHWYT DO RUR INSTAL.SZTYWN. Z TWARD.PCW, DLA  RURY  FI 25                  94,5000 szt.

7590711 ZLACZE KONTROLNE W INSTAL.UZIEM. LUB ODGROM.                                 4,0000 szt.

7599202 ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUN.NA PRZEW.INSTAL.                                7,1400 szt.

7611890 MUFA KABLOWA WNETRZOWA   TYP TI -24-CABLES                                   2,0000 KPL

7620507 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-120                       30,0000 szt

7620905 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-16/6.5                     22,0000 szt

7620909 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-70/10.5                    16,0000 szt

7620911 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-120/13                      6,0000 szt.

7620914 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-240/17                     16,0000 szt

7640100 OPASKA KABLOWA TYPU OKI                                                      5,8000 szt

7920506 PRZEWOD  MIEDZIANY WIELODRUTOWY TYPU LYC-750V  16 MM2                       16,0000 m

7920510 PRZEWOD  MIEDZIANY WIELODRUTOWY TYPU LYC-750V  70 MM2                       16,0000 m

7920512 PRZEWOD  MIEDZIANY WIELODRUTOWY TYPU LYC-750V 120 MM2                       16,0000 m

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                     46,8000 m

7950808 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X2.5 MM2 750 V                     20,8000 m

7950812 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  4X1.5 MM2 750 V                     18,7200 m

7961510 KABEL YKY 1X240 MM2                                                        100,0000 m

7961535 KABEL YKY 5X 16 MM2                                                          9,0000 m

7962020 KABEL  MIEDZ.O IZOLACJI I POWLOCE POLWINIT., TYPU YKY 5X1,5                 15,0000 m

7962022 KABEL MIEDZIANY YKY 3X1,5 MM2                                               15,0000 m

7962024 KABEL MIEDZIANY YKY 2X1.5 MM2                                               45,0000 m

7962163 KABEL YKY 5X1.5MM2                                                           9,0000 m

7962181 KABEL W POWLOCE POLWINIT.TYPU YHAKXS 1X70 MM2 20 KV                         60,0000 m.

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                              28,0000 szt.

8321905 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK BAKS 100-P 100                                  5,0000 SZT

8321906 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK  BAKS 200 -P 200                               25,0000 M

8322005 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS KCOP 100 H 60/N                                    5,0000 M.

8322013 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS K 200 H 60                                        25,0000 M.

8340600 DROBNE KONSTRUKCJE  MOCUJACE                                                14,0000 kg

8340723 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 5KG                        30,0000 szt.

8340726 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA DO 25KG POD  TRAFO                     8,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                 154,5000 szt

9132575 ANTENA  GPS                                                                  1,0000 kpl.

MAT 78  SPRZET B H P  WG OFERTY DOSTAWCY URZADZEN                                    1,0000 KPL

SPRZĘT

------

31114   Zuraw samochodowy 5-6 t /1/                                                  5,3700 m-g

31116   Zuraw samochodowy 7-10  t /1/                                                8,5000 m-g

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  2,5126 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   5,3700 m-g

39971   PRZYCZEPA DO PRZEWOZENIA KABLI DO 4 T                                        0,2760 m-g

39972   Przyczepa do przewozenia kabli 4-7 t                                         0,5200 m-g

71435   PRASA HYDRAULICZNA Z NAP.ELEKTR. 100 T                                       3,0000 m-g

72111   Spawarka wirujaca 300A                                                       2,2000 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                              16,7734 m-g

Koniec zestawienia