PentaKoszt                                       01

ELPROJEKT-ANDRZEJ JUNG

80-344 GDAŃSK UL GOSPODY 23B/4

.

PRZEDMIAR  ROBÓT-BUD 14-STRÓŻÓWKA

ST-E.03.10- HIW/2-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-

-------------

OBIEKT      :  REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BUD.STRÓŻÓWKI NR 14-INSTAL.ELEKTR.

-------------

ADRES       :  TEREN HIPODROMU  W SOPOCIE  PRZY UL POLNEJ 1

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-------------

INWESTOR    :  HIPODROM SOPOT  SPÓŁKA Z O.O 81-745 SOPOT  UL POLNA 1

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT W. MOTYKA                 2012.01.29

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315700-5-ROZDZIELNICE

45311000-0-UKŁADANIE  PRZEWODÓW

45311200-2-OPRAWY OŚWIETLENIOWE

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBÓT-BUD 14-STRÓŻÓWKA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BUD.STRÓŻÓWKI NR 14-INSTAL.ELEKTR.

Rodzaj robot : ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 ST-E-03.10-ROZDZIELNICA  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   R14-45315700-5            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G       4,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 ST-E-03.10-INSTALACJA    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWA 45310000-3  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      61,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 ST-E-03.10-OPRAWY        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWE  -45311200- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2                         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      22,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ST-E-03.10-PRÓBY  I      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POMIARY ELEKTRYCZNE-      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      25,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     114,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.10- HIW/2-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-

nr strony   2

Element   1 ST-E-03.10-ROZDZIELNICA R14-45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |Nr specyfikac.|                  Opis Robót                          | J.m.   |    Ilość  |    Cena     |       Wartość  |

|     |Podstawa wycen|                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |K005-0405  07 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja  |szt.    |      1,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |ROZDZIELNICA  R14                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0508-0401  04 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA ROZDZIELNICY     |APARAT  |      1,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW. |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0508-0805  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT     |      4,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20 MM                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT     |      4,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |SCIANIE LUB STROPIE                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT     |     41,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 ST-E-03.10-INSTALACJA  OSWIETLENIOWA 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  6. |0508-0210  01 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M       |    123,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY 3X1.5             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0508-0210  02 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M       |    123,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD TYP YDY 3X2.5 -120;YDY    |        |           |             |                |

|     |              |5X2.5-3                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |    246,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |        |           |             |                |

|     |              |CEGLY                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |    246,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0403-1003  11 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      4,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  25,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT     |     20,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0508-0302  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT     |     20,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |WTYNKOWYCH PUSZKI BAKEL.SRED.DO 60 MM Z 3-WYL.PRZEW.  |        |           |             |                |

|     |              |DO 2.5MM2 MOCOW.GIPS.LUB CEM.                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0508-0307  02 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW  Z PODLACZENIEM     |SZT     |      6,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |LACZNIK 1-BIEG. ABB SWING                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |0508-0307  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW  INSTAL. Z          |SZT     |      2,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY PODTYNK. W PUSZCE   |        |           |             |                |

|     |              |P/T  ABB SWING                                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT     |     11,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO PODT.2-BIEG.Z    |        |           |             |                |

|     |              |UZIEM. 10/16A 250V-PODW.ABB SWING-5;DATA ABB.SWING-6  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0508-0309  06 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT     |      1,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO HERMETYCZNE      |        |           |             |                |

|     |              |230V IP 44  ABB SWING                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY -      |SZT     |      1,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |GNIAZDO 3 FAZOWE KOLKI PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0508-0309  09 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT     |      1,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO WODOODP. 16A,    |        |           |             |                |

|     |              |380V, N/T  3P+N+Z,                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROÓOT

ST-E.03.10- HIW/2-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |Nr specyfikac.|                     Opis Robót                       | J.m.   |    Ilość  |    Cena     |       Wartość  |

|     |Podstawa wycen|                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 ST-E-03.10-OPRAWY  OSWIETLENIOWE  -45311200-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 19. |0508-0502  09 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE        |KPL     |     15,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA  2 KOLKACH     |        |           |             |                |

|     |              |KOTWIACYCH                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0508-0817  07 |ROBOTY UZUPELNIAJACE ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUNOWE  |SZT     |     15,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |NA PRZEWODACH INSTAL.                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0508-0820  01 |KOMPLETOWANIE OPRAW SWIETLOWKOWYCH OPRAWA DO 120W     |SZT     |     15,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |0508-0511  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT     |     15,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  2X36W-2;1X36W-4;|        |           |             |                |

|     |              |DLN1X26W-6;2X18W-3;                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |ST=E-03.10    |UTYLIZACJA  OPRAW                                     |KPL     |     15,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ST-E-03.10-PROBY  I POMIARY ELEKTRYCZNE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 24. |0403-1202  01 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR  |     12,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |FAZ DO 1                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0403-1202  02 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR  |      1,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |FAZ DO 3                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |      1,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |PIERWSZY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |0403-1205  06 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |     14,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |NASTEPNY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY  -ROZDZIELNICE SKUTECZNOSCI         |POMIAR  |      1,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 29. |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL     |      2,000|             |                |

|     |ST-E-03.10    |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|        |           |             |                |

|     |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona   4

PRZEDMIAR  ROBÓT-BUD 14-STRÓŻÓWKA

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogółem                                                           114,3173 r-g

MATERIAŁY

---------

6801200 ŚRUBY STAL. SREDNIODOKŁADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI       0,2400 kg

7301070 OPRAWA  SWIETLOWKOWA  1X36W                                                  4,0000 szt.

7301070 OPRAWA  SWIETLOWKOWA  2X36W Z RASTREM EVG                                    2,0000 szt.

7301070 OPRAWA  SWIETLOWKOWA  2X18W IP 44                                            3,0000 szt.

7301070 OPRAWA  DLN 1X26W-EG IP 44                                                   6,0000 szt.

7510121 ŁACZNIK KLAWISZ.JEDNOBIEG.PODT.16A ABB SWING                                 6,0000 szt.

7510121 ŁACZNIK KLAWISZ.SWIECZNIKOWY PODT.16A ABB SWING                              2,0000 szt.

7530022 GNIAZDO WTYCZ.2 BIEG PODWOJNE  ABB SWING 16A-250V                            5,0000 szt.

7530022 GNIAZDO WTYCZ.2 BIEG DATA ABB SWING 16A-250V                                 6,0000 szt.

7530701 GNIAZDA WTYCZKOWE WOD.STALE 16A.400V 3P+N+Z IP 44                            1,0000 szt.

7530801 GNIAZDO HERMETYCZNE  16A  P/T  ABB SWING                                     1,0000 szt.

7540401 PUSZKA INSTALACYJNA ODGALEZNA TYP PO-60                                     20,4000 szt.

7599202 ZŁĄCZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUN.NA PRZEW.INSTAL.                               15,3000 szt.

7950807 PRZEWÓD Z ŻYŁAMI MIEDZ.OKRAGŁY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                    127,9200 m

7950808 PRZEWÓD Z ŻYŁAMI MIEDZ.OKRAGŁY TYP YDY  3X2.5 MM2 750 V                    124,8000 m

7950817 PRZEWÓD Z ŻYŁMI MIEDZ.OKRAGŁ TYP YDY 5X2.5MM2 750 V                        3,1200 m

8321700 KOŁKI KOTWIACE                                                              34,0000 szt.

8990401 KOŁKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                   2,0000 szt

9131180 ROZDZIELNICA R14 Z APARATURĄ  STEROWNICZĄ                                    1,0000 szt.

MAT 23  UTYLIZACJA  OPRAW                                                           15,0000 KPL

Koniec zestawienia