PentaKoszt

ELPROJEKT-ANDRZEJ JUNG

80-344 GDAŃSK UL GOSPODY 5A/80

.

PRZEDMIAR ROBÓT E5P-BUD NR 4-GARAŻE

ST-E.03.9- HIW/4-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

-------------

OBIEKT      :  REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BUD.WARSZTATY/GARAŻE-MR 4-INST.ELE

-------------

ADRES       :  TEREN HIPODROMU  W SOPOCIE  PRZY UL POLNEJ 1

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-------------

INWESTOR    :  HIPODROM SOPOT  SPÓŁKA Z O.O 81-745 SOPOT  UL POLNA 1

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT W. MOTYKA                 2012.01.29

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315700-5-ROZDZIELNICE

45311000-0-UKŁADANIE  PRZEWODÓW I KABLI

45311200-2-OPRAWY  OŚWIETLENIOWE

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR ROBOT E5P-BUD NR 4-GARAZE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BUD.WARSZTATY/GARAŻE-MR 4-INST.ELE

Rodzaj robot : ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materiały | K. zakupu |     Sprzęt | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 ST-E-03.9-ROZDZIELNICE-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315700-5                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     124,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 ST-E-03.9-WEWNĘTRZNE     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   LINIE  ZASILAJĄCE-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     934,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 ST-E-03.9-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   DO  URZĄDZEŃ              |           |             |           |            |            |           |                 |

|   TECHNOLOGICZNYCH          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     228,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ST-E-03.9-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWA 45310000-3  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     773,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 ST-E-03.9-OPRAWY         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWE  -45311200- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2                         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     129,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 ST-E-03.9-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   UZIEMIAJĄCA -45310000-3   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      71,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  7 ST-E-03.9-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   FUNDAMENTY 45310000-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      79,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  8 ST-E-03.9-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA -DACH      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      96,8       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  9 ST-E-03.9-PROBY  I       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POMIARY ELEKTRYCZNE-      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     173,8       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    2610,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.9- HIW/4-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   2

Element   1 ST-E-03.9-ROZDZIELNICE-45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1. | ST-E-03.8  |0514-0101  05 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE DO 250 KG ROZDZIELNICE  T4.1;T4.2;T4.|      |        |           |          |

|     |            |              |2.1;;T4.3;T4.4;                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  2. | ST-E-03.8  |0508-0401  12 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |MECHAN. POD KOLKI KOTW.M10 -PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.    |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  3. | ST-E-03.8  |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  4. | ST-E-03.8  |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  5. | ST-E-03.8  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 384,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  6. | ST-E-03.8  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  7. | ST-E-03.8  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 10 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  8. | ST-E-03.8  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  9. | ST-E-03.8  |0508-0404  02 |MONTAZ SKRZYNEK STEROWNICZYCH WYLACZNIK P POZ -PWP    |SZT   |   4,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 10. | ST-E-03.8  |0508-0805  06 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |OBJETOSC DO 1.00 DCM3                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 11. | ST-E-03.8  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 12. | ST-E-03.8  |0508-0404  02 |MONTAZ WYLACZNIKA  KOTLOWNI GWK                       |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 ST-E-03.9-WEWNETRZNE  LINIE  ZASILAJACE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 13. | ST-E-03.8  |0508-0705  07 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M     | 140,000|           |          |

|     |            |KNR           |"U575" -PRZYKREC. DO GOTOW.OTW.-SZER. 100MM BAKS 35   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 14. | ST-E-03.8  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     | 140,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -PRZYKRECANE P-35-140                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 15. | ST-E-03.8  |0508-0705  07 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M     |  80,000|           |          |

|     |            |KNR           |"U575" -PRZYKREC. DO GOTOW.OTW.-SZER. 100MM BAKS 100  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 16. | ST-E-03.8  |0508-0705  07 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |"U575" -PRZYKREC. DO GOTOW.OTW.-SZER. 100MM BAKS 50   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 17. | ST-E-03.8  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     |  80,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -PRZYKRECANE P-100                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 18. | ST-E-03.8  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -PRZYKRECANE P-50                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 19. | ST-E-03.8  |0508-0702  10 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT   | 240,000|           |          |

|     |            |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |      |        |           |          |

|     |            |              |NA SCIANIE, 2 MOCOW.                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 20. | ST-E-03.8  |0508-0809  01 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI PLASTYKOWE ROZPOROWE |SZT   | 480,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.9- HIW/4-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 21. | ST-E-03.8  |0508-0401  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT| 480,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE:GIPS-GAZOBETON, 4-   |      |        |           |          |

|     |            |              |OTW.MOCUJACE                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 22. | ST-E-03.8  |0508-0210  01 |PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W    |M     | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |GOT. BRUZD.BEZ ZAPRAW.BRUZD HDGS 3X1.5                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 23. | ST-E-03.8  |0403-1001  01 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z |      |        |           |          |

|     |            |              |CEGLY                                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 24. | ST-E-03.8  |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M     | 200,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 25. | ST-E-03.8  |0508-0110  01 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |18                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 26. | ST-E-03.8  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY| 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 27. | ST-E-03.8  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 120,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 28. | ST-E-03.8  |0508-0207  03 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY 5X16           |M     |  80,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 29. | ST-E-03.8  |0508-0207  03 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY 5X25           |M     |  70,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 30. | ST-E-03.8  |0508-0107  04 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY| 150,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 47                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 31. | ST-E-03.8  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY| 150,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 32. | ST-E-03.8  |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   16  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 33. | ST-E-03.8  |0510-0604  07 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   25  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 ST-E-03.9-INSTALACJA   DO  URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 34. | ST-E-03.8  |0508-0110  02 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     | 235,000|           |          |

|     |            |KNR           |28                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 35. | ST-E-03.8  |0508-0108  02 |RURY WINIDUR.UKLAD. P/T. W BETONIE W GOTOWYCH         |M     |  45,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW. BRUZD RVS 28                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 36. | ST-E-03.8  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY| 235,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 37. | ST-E-03.8  |0403-1001  17 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     |  45,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP23,RIS21,RL28,WYKUW.MECHAN.|      |        |           |          |

|     |            |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 38. | ST-E-03.8  |0403-1012  02 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 50,0 MM             |M     |  45,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 39. | ST-E-03.8  |0508-0207  03 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY -5X2.5         |M     | 280,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 40. | ST-E-03.8  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  75,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.9- HIW/4-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 41. | ST-E-03.8  |0508-0214  03 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M     | 105,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY -5X16                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 42. | ST-E-03.8  |0508-0110  03 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     |  40,000|           |          |

|     |            |KNR           |37                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 43. | ST-E-03.8  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY|  40,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 44. | ST-E-03.8  |0508-0207  03 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY 5X16           |M     |  40,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 45. | ST-E-03.8  |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT   |  28,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   16  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 46. | ST-E-03.8  |0508-0103  02 |MONTAZ KONSOLEK POD RURY WINID.W CIAGACH WIELOKR. Z   |M RURY|  16,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYG .PODLOZA -SPRZ.MECH. PRZYKR. KONSOLEK DO KOLKOW |      |        |           |          |

|     |            |              |KOTWIACYCH W PODLOZU Z CEGLY                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 47. | ST-E-03.8  |0508-0303  40 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK Z TWORZ.SZTUCZ. Z      |SZT   |  16,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYMIENNYMI WYLOTAMI Z PODLACZ. PUSZKI PO-NT 140X140   |      |        |           |          |

|     |            |              |PRZYKRECANE, 4-WYLOT. PRZEWODY DO 16MM2               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 48. | ST-E-03.8  |0514-0514  01 |MONTAZ LISTEW ZACISKOWYCH I ZACISKOW LISTWA ZACISKOWA |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |LZ16                                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 49. | ST-E-03.8  |0508-0103  02 |MONTAZ KONSOLEK POD RURY WINID.W CIAGACH WIELOKR. Z   |M RURY|  23,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYG .PODLOZA -SPRZ.MECH. PRZYKR. KONSOLEK DO KOLKOW |      |        |           |          |

|     |            |              |KOTWIACYCH W PODLOZU Z CEGLY                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 50. | ST-E-03.8  |0508-0309  09 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |  15,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO WODOODP. 16A,    |      |        |           |          |

|     |            |              |380V, 3P+N+Z, TYP 2626-137  -PRZEWOD DO  4MM2         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 51. | ST-E-03.8  |0508-0309  13 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU ZESTAWU   ZG1-OBUDOWA + 2XG-  |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |240V+1XG32A-400V                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 52. | ST-E-03.8  |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY 3X1.5          |M     |  50,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 53. | ST-E-03.8  |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY 3X2.5          |M     |  20,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 54. | ST-E-03.8  |0508-0110  01 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     |  70,000|           |          |

|     |            |KNR           |18                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 55. | ST-E-03.8  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY|  70,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 56. | ST-E-03.8  |0508-0816  16 |PODLACZENIE SILNIKOW W OBUDOWIE WENTYLATOROW          |SZT   |   4,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ST-E-03.9-INSTALACJA  OSWIETLENIOWA 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 57. | ST-E-03.8  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY|1185,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 58. | ST-E-03.8  |0508-0110  01 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     |1185,000|           |          |

|     |            |KNR           |18                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 59. | ST-E-03.8  |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY2X1.5-200;3X1.5-|M     |1440,000|           |          |

|     |            |KNR           |870;3X2.5-310;4X1.5-60                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 60. | ST-E-03.8  |0508-0107  06 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY| 255,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 22                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.9- HIW/4-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 61. | ST-E-03.8  |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     | 255,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|      |        |           |          |

|     |            |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 62. | ST-E-03.8  |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M     | 250,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 63. | ST-E-03.8  |0403-1003  11 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |      |        |           |          |

|     |            |              |RURY DO  25,0 MM                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 64. | ST-E-03.8  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   | 200,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 65. | ST-E-03.8  |0508-0304  05 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU ODGALEZNIKOW BRYZGOSZCZ. Z    |SZT   | 100,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZ. PRZEWODOW DO 2.5MM2 PRZYKRECANE, ILOSC       |      |        |           |          |

|     |            |              |WYLOTOW 3, PRZEWODY KABELK. W POWL. POLWINITOWEJ P-5  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 66. | ST-E-03.8  |0508-0308  04 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW        |SZT   |  29,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRYZGOSZCZELNYCH Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG. WTN-  |      |        |           |          |

|     |            |              |100 NT IP 44                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 67. | ST-E-03.8  |0508-0308  05 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW        |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRYZGOSZCZELNYCH Z PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY  |      |        |           |          |

|     |            |              |NASCIENNY  WTN-500 IP 44                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 68. | ST-E-03.8  |0508-0308  04 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW        |SZT   |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRYZGOSZCZELNYCH Z PODLACZENIEM PRZYCISK Z TWORZ.     |      |        |           |          |

|     |            |              |SZTUCZN.PRZYKRECANY  WNT-101 IP44                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 69. | ST-E-03.8  |0508-0309  06 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |  55,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO BRYZG. 2-BIEGUN. |      |        |           |          |

|     |            |              |10/16A,250V,GWN-130 IP44                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 70. | ST-E-03.8  |0202-1612  03 |RUSZTOWANIE RAMOWE WARSZAWSKIE PRZESTRZENNE WYS. DO 8M|M2    | 145,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 71. | ST-E-03.8  |0202-1680  06 |CZAS PRACY RUSZTOWAN RUSZTOWANIA RAMOWE WARSZAWSKIE   |M-G   | 100,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 ST-E-03.9-OPRAWY  OSWIETLENIOWE  -45311200-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 72. | ST-E-03.8  |0508-0502  10 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE        |KPL   | 124,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA  4 KOLKACH     |      |        |           |          |

|     |            |              |KOTWIACYCH                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 73. | ST-E-03.8  |0508-0817  07 |ROBOTY UZUPELNIAJACE ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUNOWE  |SZT   | 124,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA PRZEWODACH INSTAL.                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 74. | ST-E-03.8  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  18,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  TCW-195-1X36W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 75. | ST-E-03.8  |0508-0511  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  33,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  TCW 195 2X36W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 76. | ST-E-03.8  |0508-0511  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   SDS 236        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 77. | ST-E-03.8  |0508-0511  12 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  19,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  TCW 195-2X58W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 78. | ST-E-03.8  |0508-0511  05 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  TCW 195 2X18W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 79. | ST-E-03.8  |0508-0511  05 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  DN 260  2X26W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.9- HIW/4-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 80. | ST-E-03.8  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  32,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  DISANO 1540     |      |        |           |          |

|     |            |              |COSMO  2X18W                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 81. | ST-E-03.8  |0508-0512  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM OPRAWY SWIETLOWKOWE NA PODWIESZANYCH     |      |        |           |          |

|     |            |              |SUFITACH SDS  4X18W                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 82. | ST-E-03.8  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. UKLAD  AWARYJNY  3H     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 83. | ST-E-03.8  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  MONITOR 2       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 84. | ST-E-03.8  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. UKLAD   AUTOTEST  W     |      |        |           |          |

|     |            |              |OPRAWACH                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 ST-E-03.9-INSTALACJA  UZIEMIAJACA -45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 85. | ST-E-03.8  |0508-0207  01 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR PRZEWOD  DY 4 MM2  |M     |  60,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 86. | ST-E-03.8  |0508-0207  01 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR *7950899 YDY -750V |M     |  75,000|           |          |

|     |            |KNR           |LACZNY PRZEKROJ DO  6 MM2                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 87. | ST-E-03.8  |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR LY 16MM2           |M     | 100,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 88. | ST-E-03.8  |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY| 235,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 89. | ST-E-03.8  |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     | 235,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|      |        |           |          |

|     |            |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 90. | ST-E-03.8  |0508-0303  39 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK Z TWORZ.SZTUCZ. Z      |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYMIENNYMI WYLOTAMI Z PODLACZ. PUSZKI PLEXO 140X110X55|      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 91. | ST-E-03.8  |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 92. | ST-E-03.8  |0508-0403  02 |MOCOWANIE ZBIORCZEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ GSW -1 MSM-4   |SZT   |   5,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 93. | ST-E-03.8  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 94. | ST-E-03.8  |0508-0813  03 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  6 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 95. | ST-E-03.8  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 96. | ST-E-03.8  |0508-0620  01 |MONTAZ UCHWYTOW UZIEMIAJACYCH I MOSTKOW               |SZT   |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOCZNIKUJACYCH NA RURACH UCHWYT UZIEMIAJACY  SKRECANY |      |        |           |          |

|     |            |              |NA RURZE O SRED. DO 100MM                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 97. | ST-E-03.8  |0403-1003  01 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1/2 CEGLY, SREDN. RURY  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 25,0 MM                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Element   7 ST-E-03.9-INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA FUNDAMENTY 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.9- HIW/4-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 98. | ST-E-03.8  |0508-0602  06 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     | 210,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PLASKOWNIK  PFE 25X4 |      |        |           |          |

|     |            |              |W FUNDAMENCIE                                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 99. | ST-E-03.8  |0508-0603  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH KUCIE MECHAN.W BETONIE,PRZEKROJ BEDN. PFE   |      |        |           |          |

|     |            |              |25X4 POLACZ.  DO KONSTR.                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|100. | ST-E-03.8  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  18,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|101. | ST-E-03.8  |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT   |   7,000|           |          |

|     |            |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |      |        |           |          |

|     |            |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|102. | ST-E-03.8  |0510-0809  02 |MONTAZ UZIEMIEN   PFE 25X4 UZIOM POZIOMY LUB PRZEW.   |M     |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |UZIEM., GLEBOKOSC WYKOPU 0.6 M, GRUNT KAT. III        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|103. | ST-E-03.8  |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |200MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|104. | ST-E-03.8  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE  -DLA |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |ROZDZ.I ZLACZA WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA          |      |        |           |          |

|     |            |              |PRZEWODZIE Z BEDN. DO 120MM2                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   7

-----------------------------------

Element   8 ST-E-03.9-INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA -DACH 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|105. | ST-E-03.8  |0508-0606  01 |MONTAZ ZWODOW POZIOM. I PIONOW. NAPREZ.-Z PRETA -NA   |M     | 220,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST.WSPORN. ZWOD POZIOMY NA DACHU        |      |        |           |          |

|     |            |              |PLASKIM -PRET  FI 8                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|106. | ST-E-03.8  |0508-0107  02 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY|  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 28                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|107. | ST-E-03.8  |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     |  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|      |        |           |          |

|     |            |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|108. | ST-E-03.8  |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR DRUT  FI 8         |M     |  50,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|109. | ST-E-03.8  |0508-0601  10 |MONTAZ WSPORNIKOW DLA INSTAL. NAPREZANEJ NA SCIANACH  |SZT   |  15,000|           |          |

|     |            |KNR           |I DACHACH NACIAGOWE Z 2 ZLACZK. PRZELOT.NAPREZAJAC. - |      |        |           |          |

|     |            |              |OSADZONE NA DACHU BETON.                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|110. | ST-E-03.8  |0508-0601  06 |MONTAZ WSPORNIKOW DLA INSTAL. NAPREZANEJ NA SCIANACH  |SZT   |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |I DACHACH NACIAGOWE Z 2 ZLACZK. PRZELOT.NAPREZAJAC. - |      |        |           |          |

|     |            |              |OSADZONE NA SCIANIE Z CEGLY                           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|111. | ST-E-03.8  |0508-0617  09 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  25,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA DACHU   NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|112. | ST-E-03.8  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   8

-----------------------------------

Element   9 ST-E-03.9-PROBY  I POMIARY ELEKTRYCZNE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|113. | ST-E-03.8  |0403-1202  01 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 1                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.9- HIW/4-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|114. | ST-E-03.8  |0403-1202  02 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 3                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|115. | ST-E-03.8  |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.  |   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|116. | ST-E-03.8  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR|  69,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|117. | ST-E-03.8  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY  -ROZDZIELNICE SKUTECZNOSCI         |POMIAR|   5,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|118. | ST-E-03.8  |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR|  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|119. | ST-E-03.8  |0403-1205  03 |BADANIA I POMIARY INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR       |POMIAR|   7,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|120. | ST-E-03.8  |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL   |  22,000|           |          |

|     |            |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|      |        |           |          |

|     |            |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   9

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona   9

PRZEDMIAR ROBÓT E5P-BUD NR 4-GARAŻE

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogólem                                                          2610,6313 r-g

MATERIAŁY

---------

1120007 BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG                                        182,1200 kg

1122014 DRUT STALOWY OCYNKOWANY DO URZADZEN ODGROMOWYCH D=8MM                      270,0000 m

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI     120,9000 kg

7090217 Listwa zaciskowa LZ-16                                                       6,0000 szt.

7300055 OPRAWA  AWARYJNA  MONITOR 2 1X8W                                             4,0000 szt.

7300073 OPRAWA  SDS 236 EVG                                                          4,0000 szt.

7301159 OPRAWA  DISANO 1540 COSMO 2X18W                                             32,0000 szt.

7301256 OPRAWA  DN260 2X26WH ES-SYSTEM                                               8,0000 szt.

7301291 OPRAWA  TYP SDS-418 EVG                                                      2,0000 szt.

7301467 OPRAWA SWIETLOWKOWA   TCW 195-1X36W-PHILIPS                                 18,0000 szt.

7301467 OPRAWA SWIETLOWKOWA   TCW 195-2X36W-PHILIPS                                 33,0000 szt.

7301467 OPRAWA SWIETLOWKOWA   TCW 195-2X58W-PHILIPS                                 19,0000 szt.

7301467 OPRAWA SWIETLOWKOWA   TCW 195-2X18W-PHILIPS                                  4,0000 szt.

7302243 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW GSW-G2-35 MM2                                  1,0000 szt.

7302244 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW MSW-G2-16 MM2                                  4,0000 szt.

7308446 UKLAD  AWARYJNY  3 H  DO OPRAW                                               3,0000 szt.

7308446 UKLAD  AUTOTEST  W OPRAWACH                                                  4,0000 szt.

7330903 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 58W                                                38,0000 szt.

7330906 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 36W                                                92,0000 szt

7330907 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 18W                                                16,0000 szt

7330917 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 26 W                                               16,0000 szt

7350420 SWIETLOWKA LF-58W                                                           38,0000 szt.

7350421 SWIETLOWKA LF-18W                                                           16,0000 szt.

7350422 SWIETLOWKA LF-36W                                                           92,0000 szt.

7350430 SWIETLOWKA LF-26W                                                           16,0000 szt.

7510130 LACZNIK  WTN 100 CO1   NASCIENNY IP44                                       29,0000 szt.

7510130 LACZNIK  WTN 500   NASCIENNY IP44                                            2,0000 szt.

7510130 LACZNIK  WTN 101   NASCIENNY IP44                                           14,0000 szt.

7510130 GNIAZDO  GWN 130   NASCIENNE IP44                                           55,0000 szt.

7530701 GNIAZDA WTYCZKOWE STALE 16A.400V 3P+N+Z 5-BIEG.                             15,3000 szt.

7530918 ZESTAW GNIAZD -POLAM NAKLO-GARO -2XG240V+1X16A-400V W OBUDOWIE               8,0000 szt.

7540406 PUSZKA NASCIENNA ODGALEZNA 4-WYLOT.IP 44 -P-5                              100,0000 kpl

7540798 Pierscienie odgalezne  w puszkach wtynkowych                               100,0000 szt.

7540905 PUSZKA PLEXO  155X110X55                                                     5,0000 szt

7571900 PLASKOWNIK PERFOROWANY                                                      12,1680 m

7580001 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS18                        1757,6000 m

7580003 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS22                         265,2000 m

7580004 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS28                         343,2000 m

7580005 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS37                          41,6000 m

7580006 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS47                         156,0000 m

7580300 UCHWYT DO RUR INSTAL.SZTYWN. Z TWARD.PCW, TYP U                            493,5000 szt.

7580301 UCHWYT DO RUR INSTAL.SZTYWN. Z TWARD.PCW, DLA  RURY 18                     147,0000 szt.

7580304 UCHWYT DO RUR INSTAL.SZTYWN. Z TWARD.PCW, DLA  RURY  FI 25                2488,5000 szt.

7580305 UCHWYT DO RUR INSTAL.SZTYWN. Z TWARD.PCW, DLA  RURY  FI 32                  84,0000 szt.

7580704 PUSZKI INSTALACYJNE ODGAť¨ŤNE TYP PO-NT 140X140,IP20                        16,3200 szt.

7590711 ZLACZE KONTROLNE W INSTAL.UZIEM. LUB ODGROM.                                 7,0000 szt.

7590751 ZLACZKI PRZELOTOWE KABLAKOWE NAPREZAJACE INST.UZIEM.                        58,5800 szt.

7591219 WSPORNIKI NACIAGOWE INSTAL.UZIEM.                                           29,2900 szt.

7599202 ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUN.NA PRZEW.INSTAL.                              126,4800 szt.

7620905 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-16/6.5                    140,0000 szt

7620905 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-16/6.5                     30,0000 szt

7620906 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-25/8.5                     20,0000 szt.

7920606 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V   4 MM2                                     60,0000 m

7920607 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V   6 MM2                                     75,0000 m

7920706 PRZEWOD  MIEDZIANY WIELODRUTOWY TYPU LY -750V  16 MM2                      100,0000 m

7950802 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  2X1.5 MM2 750 V                    200,0000 m

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                    902,0000 m

7950808 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X2.5 MM2 750 V                    330,8000 m

7950812 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  4X1.5 MM2 750 V                     60,0000 m

7950817 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X2.5MM2 750 V                      291,2000 m

7950822 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X16MM2 750 V                       228,2000 m

7950822 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X25MM2 750 V                        70,0000 m

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                             576,5600 szt.

8321905 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK BAKS 100-P 100                                 80,0000 SZT

8321907 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK  BAKS 50                                       20,0000 m

8321913 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK  KP 35                                        140,0000 m

8322003 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS KPR 35H50                                        140,0000 M.

8322004 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS KPL 50H50                                         20,0000 M.

8322005 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS KCOP 100 H 60/N                                   80,0000 M.

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona  10

PRZEDMIAR ROBÓT E5P-BUD NR 4-GARAŻE

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

8340723 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 5KG                       240,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                4836,0000 szt

9002535 WYLACZNIK P POZ  PWP-FP-22-IP W OBUDOWIE                                     4,0000 KPL

9131180 ROZDZIELNICA  T4.1 Z APARATURA  STEROWNICZA                                  1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T4.2 Z  APARATURA  STEROWNICZA                                 1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T4.2.1 Z  APARATURA  STEROWNICZA                               1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  T4.3 Z  APARATURA  STEROWNICZA                                 1,0000 szt.

9131323 PRZEWOD  HDGS 3X1.5 PH90                                                   208,0000 M

9132256 PITKOGRAM  NALEPKA  KIERUNKU  EWAKUACJI                                      4,0000 SZT

m000576 WYLACZNIK 4G25-90 - W OBUDOWIE                                               1,0000 SZT

SPRZĘT

------

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  0,1800 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   2,8500 m-g

48301   Rusztowanie ramowe warszawskie                                             168,0825 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                              44,9356 m-g

Koniec zestawienia