PentaKoszt

ELPROJEKT-ANDRZEJ JUNG

80-344 GDAŃSK UL GOSPODY 5A/80

.

PRZEDMIAR  ROBÓT -E7P-BUD.NR9

ST-E.03.6- HIW/9-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

-------------

OBIEKT      :  REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BUD.TRYBUNY MAŁEJ NR 9-INSTAL.ELE.

-------------

ADRES       :  TEREN HIPODROMU  W SOPOCIE  PRZY UL POLNEJ 1

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-------------

INWESTOR    :  HIPODROM SOPOT  SPÓŁKA Z O.O 81-745 SOPOT  UL POLNA 1

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT W. MOTYKA                 2012.01.29

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315700-5-ROZDZIELNICE

45311000-0-UKŁADANIE  PRZEWODÓW I KABLI

45311200-2-OPRAWY OŚWIETLENIOWE

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBÓT -E7P-BUD.NR9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : REW.HIST.ZES.HIPODROMU WRAZ Z REM.I ROZB.-BUD.TRYBUNY MAŁEJ NR 9-INSTAL.ELE.

Rodzaj robot : ELEKTR.-INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 ST-E-03.6-ROZDZIELNICE-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315700-5                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     113,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 ST-E-03.6-WEWNĘTRZNE     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   LINIE  ZASILAJĄCE-        |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     399,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ST-E-03.6-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWA 45310000-3  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    1134,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 ST-E-03.6-OPRAWY         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OŚWIETLENIOWE  -45311200- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   2                         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     183,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 ST-E-03.6-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   UZIEMIAJĄCA -45310000-3   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      78,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  7 ST-E-03.6-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   FUNDAMENTY 45310000-3     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      45,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  8 ST-E-03.6-INSTALACJA     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PIORUNOCHRONNA -DACH      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      94,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  9 ST-E-03.6-PRÓBY  I       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POMIARY ELEKTRYCZNE-      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45310000-3                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     192,5       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    2240,8       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.6- HIW/9-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   2

Element   1 ST-E-03.6-ROZDZIELNICE-45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1. | ST-E-03.6  |0514-0102  02 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE POW.250 KG ROZDZIELNICA  RG9 Z       |      |        |           |          |

|     |            |              |APARATURA  STEROWNICZA                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  2. | ST-E-03.6  |0515-0919  01 |ZLACZE  KABLOWE ZK3-120-1 FUNDAMENT Z3-1              |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  3. | ST-E-03.6  |0514-0101  05 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC,SZAF,PULPITOW,TABLIC   |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZEKAZN.O MASIE DO 250 KG ROZDZIELNICE  TEL.         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  4. | ST-E-03.6  |0508-0401  12 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |MECHAN. POD KOLKI KOTW.M10 -PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.    |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  5. | ST-E-03.6  |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT   |  24,000|           |          |

|     |            |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  6. | ST-E-03.6  |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT|  24,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |      |        |           |          |

|     |            |              |MOCUJACE                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  7. | ST-E-03.6  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   | 190,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  8. | ST-E-03.6  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  9. | ST-E-03.6  |0508-0813  03 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  6 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 10. | ST-E-03.6  |0508-0813  04 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO 16 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 11. | ST-E-03.6  |0508-0404  02 |MONTAZ SKRZYNEK STEROWNICZYCH WYLACZNIK P POZ -PWP    |SZT   |   5,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 12. | ST-E-03.6  |0508-0805  06 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |OBJETOSC DO 1.00 DCM3                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 13. | ST-E-03.6  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 14. | ST-E-03.6  |0508-0404  02 |MONTAZ WYLACZNIKA  KOTLOWNI GWK                       |SZT   |   1,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 ST-E-03.6-WEWNETRZNE  LINIE  ZASILAJACE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 15. | ST-E-03.6  |0508-0705  07 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M     |  80,000|           |          |

|     |            |KNR           |"U575" -PRZYKREC. DO GOTOW.OTW.-SZER. 100MM BAKS 100  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 16. | ST-E-03.6  |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY DO |M     |  80,000|           |          |

|     |            |KNR           |KORYTEK "U575" -PRZYKRECANE P-100                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 17. | ST-E-03.6  |0508-0702  10 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT   |  80,000|           |          |

|     |            |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |      |        |           |          |

|     |            |              |NA SCIANIE, 2 MOCOW.                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 18. | ST-E-03.6  |0508-0809  01 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI PLASTYKOWE ROZPOROWE |SZT   | 160,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 19. | ST-E-03.6  |0508-0401  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT| 160,000|           |          |

|     |            |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE:GIPS-GAZOBETON, 4-   |      |        |           |          |

|     |            |              |OTW.MOCUJACE                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 20. | ST-E-03.6  |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR HDGS 3X1.5         |M     | 180,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.6- HIW/9-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 21. | ST-E-03.6  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY| 180,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 22. | ST-E-03.6  |0508-0110  01 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     | 180,000|           |          |

|     |            |KNR           |18                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 23. | ST-E-03.6  |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  30,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 24. | ST-E-03.6  |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M     |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 25. | ST-E-03.6  |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M     |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 26. | ST-E-03.6  |0510-0303  02 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW DVK 110     |M     |   4,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 27. | ST-E-03.6  |0403-1001  33 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: 110 NA PODL. Z BETONU         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 28. | ST-E-03.6  |0403-1012  04 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 150,0 MM            |M     |  10,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 29. | ST-E-03.6  |0508-0107  04 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY|  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD DVK 110                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 30. | ST-E-03.6  |0510-0114  04 |UKLAD.W RURACH ALBO PUSTAK.LUB KANAL.ZAMK.KABLI       |M     |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV KABEL YLY 4X50         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 31. | ST-E-03.6  |0508-0602  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PRZEKROJ BEDN.PFE    |      |        |           |          |

|     |            |              |25X4                                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 32. | ST-E-03.6  |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |200MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 33. | ST-E-03.6  |0508-0207  03 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY 5X16           |M     |  25,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 34. | ST-E-03.6  |0508-0207  03 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY 5X4-15;5X6-45; |M     |  75,000|           |          |

|     |            |KNR           |YDY 3X2.5-15                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 35. | ST-E-03.6  |0508-0110  04 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     |  25,000|           |          |

|     |            |KNR           |47                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 36. | ST-E-03.6  |0508-0110  02 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     |  75,000|           |          |

|     |            |KNR           |28                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 37. | ST-E-03.6  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY| 100,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 38. | ST-E-03.6  |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   16  |      |        |           |          |

|     |            |              |MM2                                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 39. | ST-E-03.6  |0508-0813  03 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  26,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  6 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   4 ST-E-03.6-INSTALACJA  OSWIETLENIOWA 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 40. | ST-E-03.6  |0508-0101  03 |MONTAZ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.     |M RURY|1910,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLOZA PRZY UZYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTOW DO    |      |        |           |          |

|     |            |              |KOLKOW PLAST. W PODL. Z CEGLY                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.6- HIW/9-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 41. | ST-E-03.6  |0508-0110  01 |RURY WINIDUR. UKLADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RVS |M     |1910,000|           |          |

|     |            |KNR           |18                                                    |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 42. | ST-E-03.6  |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YDY2X1.5-130;3X1.5-|M     |2190,000|           |          |

|     |            |KNR           |880;3X2.5-980;4X1.5-200                               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 43. | ST-E-03.6  |0508-0107  06 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY| 280,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 22                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 44. | ST-E-03.6  |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     | 280,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|      |        |           |          |

|     |            |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 45. | ST-E-03.6  |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M     | 280,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 46. | ST-E-03.6  |0403-1003  11 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |      |        |           |          |

|     |            |              |RURY DO  25,0 MM                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 47. | ST-E-03.6  |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT   | 192,000|           |          |

|     |            |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 48. | ST-E-03.6  |0508-0304  05 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU ODGALEZNIKOW BRYZGOSZCZ. Z    |SZT   | 110,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZ. PRZEWODOW DO 2.5MM2 PRZYKRECANE, ILOSC       |      |        |           |          |

|     |            |              |WYLOTOW 3, PRZEWODY KABELK. W POWL. POLWINITOWEJ P-5  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 49. | ST-E-03.6  |0508-0308  04 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW        |SZT   |  23,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRYZGOSZCZELNYCH Z PODLACZENIEM LACZNIK 1-BIEG. WTN-  |      |        |           |          |

|     |            |              |100 NT IP 44                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 50. | ST-E-03.6  |0508-0308  05 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW        |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRYZGOSZCZELNYCH Z PODLACZENIEM LACZNIK SWIECZNIKOWY  |      |        |           |          |

|     |            |              |NASCIENNY  WTN-500 IP 44                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 51. | ST-E-03.6  |0508-0308  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW        |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRYZGOSZCZELNYCH Z PODLACZENIEM LACZNIK  SCHODOWY     |      |        |           |          |

|     |            |              |BAKELIT. PRZYKRECANY WTN-600                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 52. | ST-E-03.6  |0508-0308  04 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU LACZNIKOW I PRZYCISKOW        |SZT   |  13,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRYZGOSZCZELNYCH Z PODLACZENIEM PRZYCISK Z TWORZ.     |      |        |           |          |

|     |            |              |SZTUCZN.PRZYKRECANY  WNT-101 IP44                     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 53. | ST-E-03.6  |0508-0309  06 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO BRYZG. 2-BIEGUN. |      |        |           |          |

|     |            |              |10/16A,24V,. -PRZEW.DO 2.5MM2                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 54. | ST-E-03.6  |0508-0309  06 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.    |SZT   |  47,000|           |          |

|     |            |KNR           |LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO BRYZG. 2-BIEGUN. |      |        |           |          |

|     |            |              |10/16A,250V,GWN-130 IP44                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 55. | ST-E-03.6  |0508-0226  03 |MONTAZ LISTEW SCIENNYCH Z PCV NA SCIANACH I SUFITACH  |M     |  14,000|           |          |

|     |            |KNR           |MOCOWANE PRZEZ KOLKI ROZPOROWE DO CEGLY   DLP 60X40   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 56. | ST-E-03.6  |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR.  Z |SZT   |  63,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM GNIAZDO 2X2P=Z CZERW-42;2X2P+Z BIALE-21  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 57. | ST-E-03.6  |0508-0816  16 |PODLACZENIE SILNIKOW W OBUDOWIE SPECJALNEJ KABLE 3-   |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZYLOWE MIEDZ. DO   6 MM2, KONCOWKI TYPU K             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 58. | ST-E-03.6  |0508-0816  26 |PODLACZENIE SILNIKOW W OBUDOWIE SPECJALNEJ KABLE 4-   |SZT   |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZYLOWE MIEDZ. DO   6 MM2, KONCOWKI TYPU K             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 59. | ST-E-03.6  |0202-1612  03 |RUSZTOWANIE RAMOWE WARSZAWSKIE PRZESTRZENNE WYS. DO 8M|M2    | 200,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 60. | ST-E-03.6  |0202-1680  06 |CZAS PRACY RUSZTOWAN RUSZTOWANIA RAMOWE WARSZAWSKIE   |M-G   | 200,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.6- HIW/9-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 ST-E-03.6-OPRAWY  OSWIETLENIOWE  -45311200-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 61. | ST-E-03.6  |0508-0502  10 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OPRAWY OSWIETLENIOWE        |KPL   | 125,000|           |          |

|     |            |KNR           |PRZYKRECANE W PODLOZU BETON. MOCOW. NA  4 KOLKACH     |      |        |           |          |

|     |            |              |KOTWIACYCH                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 62. | ST-E-03.6  |0508-0817  07 |ROBOTY UZUPELNIAJACE ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUNOWE  |SZT   | 125,000|           |          |

|     |            |KNR           |NA PRZEWODACH INSTAL.                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 63. | ST-E-03.6  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  TCW-195-1X36W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 64. | ST-E-03.6  |0508-0511  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  TCW 195 2X36W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 65. | ST-E-03.6  |0508-0511  13 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   SDS 236        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 66. | ST-E-03.6  |0508-0511  05 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  DN 260  2X26W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 67. | ST-E-03.6  |0508-0511  05 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  15,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  DISANO  785     |      |        |           |          |

|     |            |              |TUBA  Z LASTREM 2X26W                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 68. | ST-E-03.6  |0508-0511  05 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  33,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  DN 225  2X26W   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 69. | ST-E-03.6  |0510-1007  07 |MONTAZ PROJEKTOROW NA SCIANACH LUB KONSTRUKCJACH      |SZT   |  21,000|           |          |

|     |            |KNR           |OPRAWA  ROTARIS  TPS 740-60W-17;ROTYARIS 740-60W      |      |        |           |          |

|     |            |              |NASTROPOWA-4                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 70. | ST-E-03.6  |0508-0511  11 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  17,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   DISANO 1540    |      |        |           |          |

|     |            |              |COSMO  2X18W                                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 71. | ST-E-03.6  |0508-0512  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM OPRAWY SWIETLOWKOWE NA PODWIESZANYCH     |      |        |           |          |

|     |            |              |SUFITACH SDS  4X18W -4;SR 4X18-2                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 72. | ST-E-03.6  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  24,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. UKLAD  AWARYJNY  3H     |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 73. | ST-E-03.6  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   9,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA  MONITOR  2 +    |      |        |           |          |

|     |            |              |PIKTORIAM KIERUNKOWY                                  |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 74. | ST-E-03.6  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |   4,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. OPRAWA   MONITOR 2      |      |        |           |          |

|     |            |              |1X8W + PIKTORIAM AWARYJNY                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 75. | ST-E-03.6  |0508-0511  01 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z      |SZT   |  39,000|           |          |

|     |            |KNR           |PODLACZENIEM W POM.UZYT.PUBL. UKLAD   AUTOTEST  W     |      |        |           |          |

|     |            |              |OPRAWACH                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 ST-E-03.6-INSTALACJA  UZIEMIAJACA -45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 76. | ST-E-03.6  |0508-0602  06 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  80,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PLASKOWNIK  PFE 25X4 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 77. | ST-E-03.6  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  10,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.6- HIW/9-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 78. | ST-E-03.6  |0508-0207  01 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR PRZEWOD  DY 4 MM2  |M     |  40,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 79. | ST-E-03.6  |0508-0207  01 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR DY 6               |M     |  85,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 80. | ST-E-03.6  |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY| 125,000|           |          |

|     |            |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 81. | ST-E-03.6  |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M     | 125,000|           |          |

|     |            |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|      |        |           |          |

|     |            |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 82. | ST-E-03.6  |0508-0303  39 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK Z TWORZ.SZTUCZ. Z      |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYMIENNYMI WYLOTAMI Z PODLACZ. PUSZKI PLEXO 140X110X55|      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 83. | ST-E-03.6  |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 84. | ST-E-03.6  |0508-0403  02 |MOCOWANIE ZBIORCZEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ GSW -2 MSM-4   |SZT   |   6,000|           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 85. | ST-E-03.6  |0508-0813  02 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  4 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 86. | ST-E-03.6  |0508-0813  03 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  6 MM2            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 87. | ST-E-03.6  |0508-0620  01 |MONTAZ UCHWYTOW UZIEMIAJACYCH I MOSTKOW               |SZT   |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |BOCZNIKUJACYCH NA RURACH UCHWYT UZIEMIAJACY  SKRECANY |      |        |           |          |

|     |            |              |NA RURZE O SRED. DO 100MM                             |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 88. | ST-E-03.6  |0403-1003  01 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.  |   8,000|           |          |

|     |            |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1/2 CEGLY, SREDN. RURY  |      |        |           |          |

|     |            |              |DO 25,0 MM                                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Element   7 ST-E-03.6-INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA FUNDAMENTY 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 89. | ST-E-03.6  |0508-0602  06 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  96,000|           |          |

|     |            |KNR           |POZIOMYCH KUCIE MECHAN. W BETON.-PLASKOWNIK  PFE 25X4 |      |        |           |          |

|     |            |              |W FUNDAMENCIE                                         |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 90. | ST-E-03.6  |0508-0603  05 |UKLADANIE BEDNARKI UZIEMIAJACEJ W BUDYNKACH W CIAGACH |M     |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIONOWYCH KUCIE MECHAN.W BETONIE,PRZEKROJ BEDN. PFE   |      |        |           |          |

|     |            |              |25X4 POLACZ.  DO KONSTR.                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 91. | ST-E-03.6  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 92. | ST-E-03.6  |0508-0619  06 |MONTAZ ZLACZY RYNNOWYCH NAPREZAJACYCH I KONTROLNYCH W |SZT   |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |INSTAL.UZIEM.LUB ODGROM. ZLACZE KONTROLNE,            |      |        |           |          |

|     |            |              |POLACZENIE:DRUT-PLASKOWNIK                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 93. | ST-E-03.6  |0510-0809  02 |MONTAZ UZIEMIEN   PFE 25X4 UZIOM POZIOMY LUB PRZEW.   |M     |   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |UZIEM., GLEBOKOSC WYKOPU 0.6 M, GRUNT KAT. III        |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 94. | ST-E-03.6  |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |200MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 95. | ST-E-03.6  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE  -DLA |SZT   |   2,000|           |          |

|     |            |KNR           |ROZDZ.I ZLACZA WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA          |      |        |           |          |

|     |            |              |PRZEWODZIE Z BEDN. DO 120MM2                          |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   7

-----------------------------------

Element   8 ST-E-03.6-INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA -DACH 45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E.03.6- HIW/9-CPV 45300000-0;45310000-3;4531100O-0;45315700-4;45311200-2

nr strony   7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |     Nr     |   Podstawa   |                     Opis Robót                       | J.m. | Ilość  |   Cena    | Wartość  |

|     |specyfikacji|    wyceny    |                                                      |      |        |jednostkowa|          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|  1  |     2      |      3       |                           4                          |  5   |   6    |     7     |    8     |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 96. | ST-E-03.6  |0508-0606  01 |MONTAZ ZWODOW POZIOM. I PIONOW. NAPREZ.-Z PRETA -NA   |M     | 150,000|           |          |

|     |            |KNR           |UPRZEDNIO ZAINST.WSPORN. ZWOD POZIOMY NA DACHU        |      |        |           |          |

|     |            |              |PLASKIM -PRET  FI 8                                   |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 97. | ST-E-03.6  |0508-0607  03 |MONTAZ PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH INSTALACJI          |M     |  60,000|           |          |

|     |            |KNR           |ODGROMOWEJ NA BUDYNKACH Z DRUTU,-PODLOZE Z CEGLY,-    |      |        |           |          |

|     |            |              |WYKON. OTWORU MECHAN.                                 |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 98. | ST-E-03.6  |0508-0601  10 |MONTAZ WSPORNIKOW DLA INSTAL. NAPREZANEJ NA SCIANACH  |SZT   |  28,000|           |          |

|     |            |KNR           |I DACHACH NACIAGOWE Z 2 ZLACZK. PRZELOT.NAPREZAJAC. - |      |        |           |          |

|     |            |              |OSADZONE NA DACHU BETON.                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

| 99. | ST-E-03.6  |0508-0617  09 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  16,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA DACHU   NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|100. | ST-E-03.6  |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT   |  12,000|           |          |

|     |            |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |      |        |           |          |

|     |            |              |120MM2                                                |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   8

-----------------------------------

Element   9 ST-E-03.6-PROBY  I POMIARY ELEKTRYCZNE-45310000-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|101. | ST-E-03.6  |0403-1202  01 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|  50,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 1                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|102. | ST-E-03.6  |0403-1202  02 |SPRAWDZENIE I POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN O ILOSCI   |POMIAR|   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |FAZ DO 3                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|103. | ST-E-03.6  |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.  |   1,000|           |          |

|     |            |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|104. | ST-E-03.6  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR|  91,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|105. | ST-E-03.6  |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY  -ROZDZIELNICE SKUTECZNOSCI         |POMIAR|   3,000|           |          |

|     |            |KNR           |ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY                            |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|106. | ST-E-03.6  |0403-1205  01 |BADANIA I POMIARY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB ROBOCZEGO,|POMIAR|  20,000|           |          |

|     |            |KNR           |POMIAR PIERWSZY                                       |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|107. | ST-E-03.6  |0403-1205  03 |BADANIA I POMIARY INSTALACJI ODGROMOWEJ, POMIAR       |POMIAR|   6,000|           |          |

|     |            |KNR           |PIERWSZY                                              |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

|108. | ST-E-03.6  |1321-0301  03 |BADANIE OBWOD.INSTAL.ELEKTR.NA NAP.DO 1kV ORAZ POMIAR.|KPL   |  24,000|           |          |

|     |            |KNR           |FOTOMETR.OSW.I ODB.SCIAN POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA,|      |        |           |          |

|     |            |              |PIERWSZY KPL. 5 POMIAR.DOKON.NA STANOW.               |      |        |           |          |

------|------------|--------------|------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   9

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona   8

PRZEDMIAR  ROBÓT -E7P-BUD.NR9

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogółem                                                          2240,7688 r-g

MATERIAŁY

---------

1120007 BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG                                        169,5600 kg

1122014 DRUT STALOWY OCYNKOWANY DO URZADZEN ODGROMOWYCH D=8MM                      230,0000 m

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI      45,6000 kg

7300055 OPRAWA  AWARYJNA  MONITOR 2 1X8W                                            13,0000 szt.

7300073 OPRAWA  SDS 236 EVG                                                          4,0000 szt.

7300075 OPRAWA  DISANO 785  TUBA  Z LASTREM  2X26                                   15,0000 szt.

7301159 OPRAWA  DISANO 1540 COSMO 2X18W                                             17,0000 szt.

7301256 OPRAWA  DN260 2X26WH ES-SYSTEM                                              10,0000 szt.

7301256 OPRAWA  DN 225 2X26 EVG                                                     33,0000 szt.

7301291 OPRAWA  TYP SDS-418 EVG                                                      4,0000 szt.

7301291 OPRAWA  TYP SR-418 EVG                                                       2,0000 szt.

7301467 OPRAWA SWIETLOWKOWA   TCW 195-1X36W-PHILIPS                                  3,0000 szt.

7301467 OPRAWA SWIETLOWKOWA   TCW 195-2X36W-PHILIPS                                  3,0000 szt.

7302056 PIKTOGRAM  DO OPRAWY -KIERUNKOWY                                             9,0000 szt.

7302056 PIKTOGRAM  DO OPRAWY AWARYJNEJ                                               4,0000 szt.

7302243 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW GSW-G2-35 MM2                                  2,0000 szt.

7302244 SZYNA WYROWNAWCZA POTENCJALOW MSW-G2-16 MM2                                  4,0000 szt.

7308446 UKLAD  AWARYJNY  3 H  DO OPRAW                                              24,0000 szt.

7308446 UKLAD  AUTOTEST  W OPRAWACH                                                 39,0000 szt.

7330906 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 36W                                                17,0000 szt

7330907 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 18W                                                24,0000 szt

7330917 ZAPLONNIKI DO SWIETLOWEK 26 W                                               86,0000 szt

7350421 SWIETLOWKA LF-18W                                                           24,0000 szt.

7350422 SWIETLOWKA LF-36W                                                           17,0000 szt.

7350430 SWIETLOWKA LF-26W                                                           86,0000 szt.

7360198 OPRAWA  ROTARIS  TPS740-60W-PILIPSS-2.14                                    17,0000 kpl.

7360198 OPRAWA  ROTARIS  TPS740-60W-PILIPSS-2.14 NASTROPOWA                          4,0000 kpl.

7510130 LACZNIK  WTN 100 CO1   NASCIENNY IP44                                       23,0000 szt.

7510130 LACZNIK  WTN 500   NASCIENNY IP44                                            2,0000 szt.

7510130 LACZNIK  WTN 101   NASCIENNY IP44                                           13,0000 szt.

7510130 GNIAZDO  GWN 130   NASCIENNE IP44                                           47,0000 szt.

7510130 LACZNIK  WTN 600   NASCIENNY IP44                                            2,0000 szt.

7530022 GNIAZDO WTYCZ.2 BIEG PT TYP MOSAIC-74111-LEGRAND                            21,0000 szt.

7530044 GNIAZDO WTYCZKOWE  2P+Z CZERW. 0741.14-LEGRAND Z BLOKADA                    42,0000 szt.

7530045 KLUCZ  DO GNIAZDA WTYCZKOWEGO  CZERW. 050299-LEGRAND                        42,0000 szt.

7530049 UCHWYTY  DO GNIAZD WTYCZKOWYCH. 010941-LEGRAND                             126,0000 szt.

7530907 GNIAZDO WTYCZKOWE W OBUD.METAL.2-BIEG. 24V 10/16A                            1,0000 szt.

7540406 PUSZKA NASCIENNA ODGALEZNA 4-WYLOT.IP 44 -P-5                              110,0000 kpl

7540798 Pierscienie odgalezne  w puszkach wtynkowych                               110,0000 szt.

7540905 PUSZKA PLEXO  155X110X55                                                     6,0000 szt

7580001 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS18                        2303,6000 m

7580003 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS22                         291,2000 m

7580004 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS28                          78,0000 m

7580006 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS47                          26,0000 m

7580304 UCHWYT DO RUR INSTAL.SZTYWN. Z TWARD.PCW, DLA  RURY  FI 25                4011,0000 szt.

7580399 UCHWYTY DO RUR INSTAL.SZTYWN.Z TWARDEGO PCW TYP U                          588,0000 szt.

7581111 RURY OSLONOWE TYP DVK110                                                    14,0000 m

7590512 WSPORNIK Z UCHWYTEM BEZSRUB. -DO  KOTWIENIA   SCIENNY                       60,6000 szt.

7590711 ZLACZE KONTROLNE W INSTAL.UZIEM. LUB ODGROM.                                 6,0000 szt.

7590751 ZLACZKI PRZELOTOWE KABLAKOWE NAPREZAJACE INST.UZIEM.                        56,5600 szt.

7591219 WSPORNIKI NACIAGOWE INSTAL.UZIEM.                                           28,2800 szt.

7593115 FUNDAMENT POD ZLACZE ZK-3 WOLNOSTOJACE                                       1,0000 kpl

7599202 ZLACZA SWIECZNIKOWE 3-BIEGUN.NA PRZEW.INSTAL.                              127,5000 szt.

7620905 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-16/6.5                     10,0000 szt

7920606 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V   4 MM2                                     40,0000 m

7920607 PRZEWOD  MIEDZIANY TYPU DY-750V   6 MM2                                     75,0000 m

7950802 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  2X1.5 MM2 750 V                    130,0000 m

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                    880,0000 m

7950808 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X2.5 MM2 750 V                    995,0000 m

7950812 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  4X1.5 MM2 750 V                    200,0000 m

7950820 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X4MM2 750 V                         15,0000 m

7950821 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X6 MM2 750 V                        45,0000 m.

7950822 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 5X16MM2 750 V                        26,0000 m

7962234 KABEL YLY 4X50                                                              14,0000 m

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                             548,0000 szt.

8321905 ELEMENTY -POKRYWY DO KORYTEK BAKS 100-P 100                                 80,0000 SZT

8322005 KORYTKA INSTALACYJNE BAKS KCOP 100 H 60/N                                   80,0000 M.

8322228 LISTWA NASCIENNA  DLP 60X40                                                 14,0000 M

8340723 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 5KG                        80,0000 szt.

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona   9

PRZEDMIAR  ROBÓT -E7P-BUD.NR9

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                5183,0000 szt

9002535 WYLACZNIK P POZ  PWP-FP-22-IP W OBUDOWIE                                     5,0000 KPL

9131180 ROZDZIELNICA  RG9 Z APARATURA  STEROWNICZA                                   1,0000 szt.

9131180 ROZDZIELNICA  TELE Z APARATURA  STEROWNICZA                                  1,0000 szt.

9131323 PRZEWOD  HDGS 3X1.5 PH90                                                   187,2000 M

9200217 RAMKA   3  MODULOWA MOSAIC                                                  21,0000 SZT

m000576 WYLACZNIK 4G25-90 - W OBUDOWIE                                               1,0000 SZT

m159285 ZLACZE KABLOWE  ZK3A/120 Z ZACISKAMI ZV                                      1,0000 KPL

SPRZĘT

------

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  2,6098 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   1,1500 m-g

39971   PRZYCZEPA DO PRZEWOZENIA KABLI DO 4 T                                        0,0644 m-g

48301   Rusztowanie ramowe warszawskie                                             305,7000 m-g

71601   Wiertarka wieloczynnosciowa                                                  0,8960 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                              40,4574 m-g

Koniec zestawienia